深圳标准先进性评价细则

旅客登机桥

为对旅客登机桥产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 旅客登机桥产品标准评价

- 主要技术指标

梳理旅客登机桥产品指标项，在满足行业标准MH/T 6028—2016《旅客登机桥》的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  旅客登机桥产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 严于国家行业标准 | 涂装后的质量要求 |  | 1级质量 | GB/T 9286色漆和清漆 漆膜的划格试验 | / |
| 2 |  | 数据记录频率 |  | 不小于15组/秒 | MH/T 6028-2016旅客登机桥 | / |
| 3 |  | 应急撤桥时间 |  | 撤离飞机1000mm的时间应不超过5Min | MH/T 6028-2016 旅客登机桥 | / |
| 4 |  | 安全防护装置底部带开关功能的触动杆数量 |  | 至少设置2个 | MH/T 6028-2016 旅客登机桥 | / |
| 5 |  | 调平轮的调平精度 |  | 不大于14mm | MH/T 6028-2016 旅客登机桥 | / |
| 6 |  | 所有户外电箱和电机的防护等级 |  | 不低于GB/T 4208中规定的IP55 | GB/T 4208外壳防护等级(IP代码)、 MH/T 6028-2016 旅客登机桥 | / |
| 7 | - 产品安全健康环保 | 服务门与行走联锁的安全等级要求 |  | 当活动通道能够覆盖服务门时，服务门应与水平传动系统联锁，防止服务门开启时旅客登机桥移动。相关联锁系统应达到GB/T 16855.1-2008规定的性能等级“c”。 | EN ISO 13849-1:2008机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分：设计通则 | 当活动通道覆盖服务门时考虑此项。 |
| 8 | - 填补国内空白 | 最高速度急刹车时的最大偏移 量 | 登机桥高度5.4m | 不大于300mm | 将登机桥轮架角调整为90°，登机桥长度调整为最大长度回缩2米，登机桥以0.05m/s行走时进行急刹车操作，测量接机口地板面离平衡位置的单边晃动偏移量的最大值。 | / |
|  |  |  | 登机桥高度8.1m | 不大于400mm |  |  |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2019年4月1日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。