深圳标准先进性评价细则

指针式石英手表

为对指针式石英手表产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 石英手表产品标准评价

- 主要技术指标

梳理指针式石英手表产品指标项，在满足国家标准GB/T 6044-2016《指针式石英手表》优等品和深圳市地方标准SZDB/Z 262-2017《直接接触人体皮肤的手表外观件中有害物质限量及测定》等相关要求的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  指针式石英手表产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 严于国家行业标准 | 温度系数Ct1、Ct2/[s/（d·℃)] | -0.05～0.05 | GB/T 6044-2016 指针式石英手表 | / |
|  |  | 电压系数Cv/[s/(d·V)] | -0.7～0.7 | GB/T 6044-2016 指针式石英手表 | / |
|  | - 消费体验 - 严于国家行业标准 | 平均瞬时日差或平均实走日差 (s/d) | -0.4～0.4 | GB/T 6044-2016 指针式石英手表 | / |
|  |  | 耐湿性能RH/(s/d) | -1.0～1.0 | GB/T 6044-2016 指针式石英手表 | / |
|  |  | 日历换历指示差 | 日期换历完毕时，指示时刻应在“12”时符±8min内(对于24h刻度的手表，应在“24”时符±8min内)。 | GB/T 6044-2016 指针式石英手表 | / |
|  |  | 使用可靠性 | 手表在预运走和进行平均瞬时日差、温度系数试验时，或连续5d实走试验时，累计误差不应超过5s。手表时针和时符中心重合时，分针偏离“12”时符中心的角度不应大于600。 | GB/T 6044-2016 指针式石英手表 | / |
|  |  | 防水性能 | 应达到5bar或以上的防水性能要求。 | GB/T 30106-2013 钟表 防水手表 | / |
|  | - 产品安全健康环保 - 填补国内空白 | 手表外观件的有害物质限量 | 应符合SZDB/Z 262-2017中对手表外观件规定的有害物质限量值。 | SZDB/Z 262-2017直接接触人体皮肤的手表外观件中有害物质限量及测定 | / |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2019年11月13日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。