深圳标准先进性评价细则

多旋翼植保无人机

为对多旋翼植保无人机产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 多旋翼植保无人机产品标准评价

- 主要技术指标

梳理多旋翼植保无人机产品指标项，在满足农业行业标准NY/T 3213-2018《植保无人飞机 质量评价技术规范》等相关要求的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1多旋翼植保无人机产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 产品安全 - 消费体验 | 飞行平台 | 动力失效保护 | 螺旋桨脱落可被检测到，并在操作界面提示，螺旋桨脱落后，无人机可自动采取措施稳定下降 | 查看失效保护发生时飞行监控软件中是否有提示，螺旋桨脱落后无人机是否可通过一定措施稳定下降。 | / |
|  |  |  | 地理围栏 | 内置机场等禁飞区信息、可限制飞行高度，可接收动态禁飞区信息 | 通过GPS模拟器模拟一个机场的地理位置，然后启动无人机，查看无人机是否能起飞，以及在限制高度区域是否按照限制高度飞行。 | / |
|  |  |  | 避障 | 雷达具有水平方向15度分辨率，平原农田条件下，可在至少15米距离处感知雷达反射截面积不超过0.5 m2的障碍物（等效于0.5厘米半径的横拉电线），让飞机在7m/s、满载自动飞行模式感知障碍物后及时刹停、在山地条件下（坡度＜30°）具有避障功能 | 实际飞行测试，控制无人机向障碍物飞行，速度7m/s，验证无人机是否能有效避免15m外雷达反射截面积为0.5m2障碍物（等效于0.5cm半径的横拉电线），及时刹停。实地验证无人机在水平方向的分辨率与山地条件下的避障功能。 | / |
|  | - 严于国家行业标准 |  | 航迹控制精度 自主控制模式飞行精度 偏航距（水平）/（m） ≤ | 0.4 | 预设飞行航线，航线长度不小于120m，航线高度不大于5m,分型速度为3~5m/s，在额定起飞质量条件下，操控无人机以自主控制模式沿航线飞行，同时以不大于0.1s的时间间隔对无人机空间位置进行连续测量和记录，重复3次。 | / |
|  |  |  | 航迹控制精度 自主控制模式飞行精度 偏航距（高度）/（m） ≤ | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 航迹控制精度 自主控制模式飞行精度 速度偏差/（m/s） ≤ | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 飞行数据记录 | 可以记录飞行时间、飞机轨迹、传感器状态、飞行员操作记录等信息，并可在飞行软件界面上显示 | 测试在NY/T 3213-2018规定之标准工况下进行，操作无人机进行飞行，查看无人机是否具备记录与显示飞行时间、飞机轨迹、传感器状态、飞行员操作记录等信息。 | / |
| 2 | - 消费体验 - 填补国内空白 | 图像数据传输系统 | 通信距离 | 通信距离不小于3,000米，采用数字图传进行音视频传输 | 空旷无干扰遮挡环境条件下，2.5m飞行高度，实地飞行控制距离不小于3000m，在此距离上音视频传输正常，验证图传类型。 | / |
| 3 | - 消费体验 | 环境适应性 | 防护等级 | IP 54 | GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码） | / |
| 4 | - 消费体验 - 严于国家行业标准 | 电池表现 | 循环寿命 | 电池充放循环次数 400 次之后，容量不小于85% | 充放电测试，充电为2.6C充电，放电为恒流5.7C放电，放电截止电压46.8v,重复400次检查电池容量。 | / |
|  | - 消费体验 - 填补国内空白 |  | 电池智能管理 | 具有故障自检和寿命管理功能，电池模块可显示电量情况，电量不足提示；具备短路保护功能 | 通过遥控器及飞行监控软件查看产品是否具备故障自检、寿命管理、电池模块可显示电量情况，电量不足提示等功能。短路保护功能参考GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》标准。 | / |
| 5 | - 消费体验 - 填补国内空白 | 折叠比例 |  | 无人机折叠后的折叠面积与展开面积比值不大于1:4 | 验证折叠面积：展开面积（含桨叶）的值是否超过1:4。 | / |
| 6 | - 严于国家行业标准 - 行业特殊要求 | 喷雾性能 | 总喷雾量偏差/(%) ≤ | 3 | NY/T3213-2018 植保无人飞机 质量评价技术规范 | / |
|  |  |  | 防滴漏性能 | 喷雾关闭1s后，喷头的滴漏数≤1滴 |  | / |
| 7 | - 消费体验 - 行业特殊要求 | 一控多机 |  | 可设定多架无人机同时独立作业，并支持一个遥控器实时控制，数量不小于5台 | 实际操作试验，验证一控多机、定点喷洒、山地地形跟随飞行功能。 | / |
|  |  | 定点喷洒 |  | 依据作业区域的三维建模及果树识别等功能，根据果树分布及高度进行三维航线规划精准作业 |  | / |
|  |  | 山地地形跟随 |  | 山地模式地形跟随功能 可以让飞机在最大30度坡度的作业场景下执行航线作业功能（实现茶山果园丘陵山地航线自动作业功能），并保持无人机与植被的相对高度不变 |  | / |

- 先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2019年11月13日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。