深圳标准先进性评价细则

微型LED投影机

为对微型LED投影机产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则所指的微型LED投影机是指尺寸大小为可置于手掌上的微型LED投影机。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 微型LED投影机产品标准评价

- 主要技术指标

梳理微型LED投影机产品指标项，在满足国家标准GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》、GB 5296.2-2008《消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器》、GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》、GB 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》、GB 32028-2015《投影机能效限定值及能效等级》、GB/T 28037-2011《信息技术 投影机通用规范》、SJ/T 11540-2015《有源扬声器通用规范》、SJ/T 11644-2016《激光微投影机通用规范》的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  微型LED投影机产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 消费体验 | 对比度 /（倍）≥ | 400:1 | SJ/T 11346-2015 电子投影机测量方法 | / |
|  |  | 固有屏幕 分辨率 /（像素数） | 内置电池供电 ≥1280×720 不带电池供电 ≥1920×1080 | SJ/T 11346-2015 电子投影机测量方法 | / |
|  |  | 信噪比 /（dB（A））≥ | 85 | SJ/T 11157.2-2016 电视广播接收机测量方法 第2部分：音频通道的电性能和声性能测量方法 | / |
|  |  | 工作噪声 /（dB（A））≤ | 31 | SJ/T 11346-2015 电子投影机测量方法 | / |
|  |  | 亮度/光输出 /（lm） | 内置电池供电 ≥150 不带电池供电 ≥600 | GB/T 28037-2011 信息技术 投影机通用规范 | / |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年4月26日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。