深圳标准先进性评价细则

办公椅

为对办公椅产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 办公椅产品标准评价

- 主要技术指标

梳理办公椅产品指标项，在满足行业标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》以及深圳经济特区技术规范SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  办公椅产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 严于国家行业标准 | 力学性能 | 椅背静载荷 | 667N,1min | ANSI/BIFMA X5.1-2017第5、6条款 | 功能载荷，适用于I、II、III型办公椅。 |
|  |  |  | 座面回转耐久性 | 122kg，120000次 | ANSI/BIFMA X5.1-2017第8条款 | 与行标座面静载荷不一样。 |
|  | - 填补国内空白 |  | 前向椅腿强度测试 | 334N, 1min | ANSI/BIFMA X5.1-2017第17.3条款 | 行标无，功能载荷。 |
|  |  |  | 侧向椅腿强度测试 | 334N, 1min | ANSI/BIFMA X5.1-2017第17.4条款 | 行标无，功能载荷。 |
|  |  |  | 扶手耐久性试验 | 400N, 60000次 | ANSI/BIFMA X5.1-2017第20条款 | 适用于有扶手的办公椅，测试不能破坏其使用和调节功能。 |
|  |  |  | 头枕静载试验 | 200N | EN 1728:2012 第6.12条款 | 适用于有头枕的办公椅，测试不能破坏其使用和调节功能。 |
|  | - 产品安全健康环保 - 严于国家行业标准 | 表面涂层的可迁移元素/（mg/kg） ≤ | 铅（Pb） | 25 | GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具 | / |
|  |  |  | 镉（Cd） | 20 |  |  |
|  |  |  | 铬（Cr） | 15 |  |  |
|  |  |  | 汞（Hg） | 15 |  |  |
|  |  |  | 砷（As） | 10 |  |  |
|  |  |  | 锑（Sb） | 15 |  |  |
|  |  |  | 钡（Ba） | 300 |  |  |
|  |  |  | 硒（Se） | 150 |  |  |
|  |  | 整体家具挥发性有害物质/（mg/m3）≤ | 甲醛释放量 | 0.04 |  | / |
|  |  |  | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | 0.25 |  |  |
|  |  |  | 苯释放量 | 0.04 |  |  |
|  |  |  | 甲苯释放量 | 0.08 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯释放量 | 0.08 |  |  |
|  | - 产品安全健康环保 - 严于国家行业标准 | 纺织覆面 | 甲醛含量/(mg/ kg) ≤ | 50 | GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛 | / |
|  |  | 皮革覆面 | 游离甲醛/（mg/kg）≤ | 50 | GB/T 19941-2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 | / |
|  |  |  | 可萃取的重金属六价铬/(mg/kg)≤ | 3.0 | GB/T 22807-2008 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 | / |
|  |  |  | 皮革中五氯苯酚（PCP）/（mg/kg）≤ | 0.1 | GB/T 22808-2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定 | / |
|  |  | 皮革、人造革、合成革覆面 | 气味/（级）≤ | 2 | QB/T 2725-2005 皮革 气味的测定 | 1级：没有引人注意的气味；2级：稍有气味，但不引人注意；3级：明显气味，但不令讨厌；4级：强烈的、讨厌的气味；5级：非常强烈的讨厌气味。 |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年4月26日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。