深圳标准先进性评价细则

空气净化器

为对空气净化器产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 空气净化器产品标准评价

- 主要技术指标

梳理空气净化器指标项，在满足国家标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》、GB 8877-2008《家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求》、GB/T 18801-2015《空气净化器》、GB 21551.1-2008《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则》、GB 21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求》、GB 21551.3-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求》、GB/T 33017.5-2017《高效能大气污染物控制装备评价技术要求 第5部分：空气净化器》、GB 36893-2018《空气净化器能效限定值及能效等级》等的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  空气净化器产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 消费体验 | 能效等级 | Ⅰ类产品能效比/（m3/（W·h）） | 1级（能效比≥13.00） | GB 36893-2018 空气净化器能效限定值及能效等级 | / |
| 2 |  |  | Ⅱ类产品能效比/（m3/（W·h）） | 1级（能效比≥11.00） |  |  |
| 3 |  | 噪声 声功率级/（dB(A)）≤ | 洁净空气量Q≤150（m3/h） | 52 | GB/T 18801-2015 空气净化器 | / |
| 4 |  |  | 150（m3/h）＜洁净空气量Q≤300（m3/h） | 58 |  | / |
| 5 |  |  | 300（m3/h）＜洁净空气量Q≤450（m3/h） | 63 |  | / |
| 6 |  |  | 洁净空气量Q＞450（m3/h） | 67 |  | / |
| 7 | - 产品安全健康环保 | 有害物质释放量 | 臭氧浓度（出风口5cm处）/（mg/m3）≤ | 0.01 | GB/T 18883-2002 室内空气质量标准 | / |
| 8 |  |  | 紫外线强度（装置周边30cm处）/（μW/cm2）≤ | 0.1 | GB/T 19258-2012 紫外线杀菌灯 | / |
| 9 |  |  | TVOC浓度（出风口20cm处）/（mg/m3）≤ | 0.08 | GB/T 18883-2002 室内空气质量标准 | / |
| 10 |  |  | PM2.5浓度（出风口20cm处）/（mg/m3）≤ | 0.01 | GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求 | / |
| 11 |  |  | 甲醛浓度/（mg/m3）≤ | 0.1 | GB/T 18801-2015 空气净化器 | / |
| 12 |  | 霉菌去除率/（%）≥ |  | 99.9 | GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求 | 试验舱容积：30m3 时间：1小时 |
| 13 | - 符合产业政策引导方向 | 待机功耗/（W）≤ |  | 1.0 | GB/T 18801-2015 空气净化器 | / |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年4月26日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。