深圳标准先进性评价细则

开关电源

为对开关电源产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则针对的是额定功率5000W以下单相输入的开关电源产品。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 开关电源产品标准评价

- 主要技术指标

梳理开关电源产品指标项，在满足国家标准GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》、GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、GB/T 17618-2015《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 、GB 20943-2013《单路输出式交流—直流和交流—交流外部电源能效限定值及节能评价值》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》等相关要求的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  开关电源产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 严于国家行业标准 | 近场射频电磁场抗扰 | 360 MHz～5850MHz | GB/T 35590-2017信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 | / |
|  |  | 器件变压器绕线温度 | 热分级130 ℃（B） 温度<105℃ | 温度检测：在额定输入电压±10 %、负载电流为额定值的条件下，环境温度为制造厂商技术规范允许的最高环境温度或35 ℃，两者中取较高者。 | / |
|  | - 消费体验 | 接触不良打火 | 抗电强度试验通过，外壳未变形，产品功能正常 | a）在环境温度为（25±3）℃条件下，将待测产品夹持到测试工装，输入电压为额定输入电压上限的110%，输出为额定负载； b）设置测试频率为0 Hz，通电1 h； c）设置测试频率为5 Hz，调整到合适幅度，使交流输入插头的插片与工装的接触触点出现明显打火现象； d）以5 Hz为步进提高频率，持续打火工作0.5 h； e）重复上述步骤，如果产品损坏或测试频率达到50 Hz，则试验结束。 | / |
|  |  | 纹波噪声 | 纹波噪声小于额定输出电压的1% | SJ/T 11530-2015信息技术 开关型电源适配器通用规范 | / |
|  |  |  | 输出电压≤5V，纹波噪声＜120mv 输出电压≤15V，纹波噪声＜150mv 输出电压＞15V，纹波噪声小于额定电压的1% |  | 适用于手机或类似带电池设备供电的开关电源 |
|  |  | 电容器件寿命 | ≥30000H | 电源在额定输入电压、输出80%额定负载、试验温度为（25±3）℃的条件下，对电容器表面温度Tc进行测量，依据下列公式对电容器寿命进行推算： LX=L0 × 2(T0-TC)/10 × 2 ∆T0 ×（1-（lx /l0）2）/5 式中： LX ：电解电容器的预估寿命； L0 ：基准寿命； T0 ：最高额定工作温度（℃）； TC ：电容器表面温度（℃）； ∆T0 ：施加允许额定纹波电流时的芯子中心发热温升； l0 ：电容器额定纹波电流； lx ：电容器实际工作纹波电流。 | / |
|  |  | 组件降额MOS管 | 漏极-源级工作电压<95％ | 电压检测：在额定输入电压±10%、负载电流为额定值的条件下；电压降额测试时，示波器带宽应设置为全带宽。 | / |
|  |  | 可听噪声 | ≤21dB | GB/T 6882-2016声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 | 无散热风扇外置式开关电源，适用于在家用、办公及类似环境下使用的产品 |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年8月20日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。