深圳标准先进性评价细则

台架式折叠集装箱

为对台架式折叠集装箱产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则适用于20和40英尺两种规格的台架式折叠集装箱产品。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品（服务）相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 台架式折叠集装箱产品标准评价

- 主要技术指标

梳理台架式折叠集装箱产品指标项，在满足国际标准

ISO 668:2020《Series 1 freight containers—Classification，dimensions and ratings》、ISO 1496-5:2018《Series 1 freight containers—Specification and testing—Part 5:Platform and platform-based Containers》等相关要求的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品（服务）质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品（服务）质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品（服务）安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品（服务）所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  台架式折叠集装箱产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 消费体验 | 端部平衡系统 |  |  | 通过利用板簧或拉簧的平衡系统设置，能够达到人工操作端部的目的 | 2个人对端部进行竖起和折叠操作 | / |
|  |  | 高度增加装置 | 加长角柱和可伸缩角柱 |  | 通过增加1英尺或2英尺加长角柱，折叠箱高度由8英尺6英寸增加到9英尺6英寸或10英尺6英寸；通过可伸缩调节的角柱，实现折叠箱5个档位高度的变化 | 通过堆码试验、吊顶试验、纵向刚性试验和横向刚性试验，确认功能有效 | / |
|  |  | 半自动头锁 |  |  | 通过弹簧式头锁设计，端部倒下时能够自动锁紧，保证运输过程安全 | 实测，端部倒下自动锁紧，竖起需要人工解锁。 | / |
|  |  | 弹性底架 |  |  | 通过对箱体底架设置拱度，并且制作时对底架进行预压消除应力，充分利用高强度材料的屈服极限和弹性变形去承重，降低箱的自重 | ISO 1496-5:2018 Series 1 freight containers—Specification and testing—Part 5:Platform and platform-based Containers | / |
|  |  | 最大总重/(kg) |  | 20英尺 | 45,000 | 实测 | / |
|  |  |  |  | 40英尺 | 60,000 |  |  |
|  |  | 纵向刚性试验/(kN) |  | 40英尺 | 75 | ISO 1496-5:2018 Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 5:Platform and platform-based Containers | / |
|  |  | 吊顶试验/(kg) |  | 20英尺 | 2R’-T’=87,100 |  | 参考基准 20英尺： n=7 R=36,000 kg T=2,200 kg P=33,800 kg 40英尺： n=4 R=36,000 kg T=3,640 kg P=32,360 kg 指标先进值 20英尺： n’=7 R’=45,000 kg T’=2,900 kg P’=42,100 kg 40英尺： n’=4 R’=60,000 kg T’=5,800 kg P’=54,200 kg |
|  |  |  |  | 40英尺 | 2R’-T’=114,200 |  |  |
|  |  | 吊底试验/(kg) |  | 20英尺 | 2R’-T=87,100 |  |  |
|  |  |  |  | 40英尺 | 2R”-T=104,200 （R”=55,000 kg） |  |  |
|  |  | 固定试验/(kg) |  | 20英尺 | 2R’=90,000 |  |  |
|  |  |  |  | 40英尺 | 2R’=120,000 |  |  |
|  |  | 连挂试验/(kg/角柱) |  | 20英尺 | 25,000 |  |  |
|  |  |  |  | 40英尺 | 25,000 |  |  |
|  |  | 折叠吊顶试验/(kg) |  | 20英尺 | 2R’-T’=87,100 |  |  |
|  |  |  |  | 40英尺 | 2R’-T’=114,200 |  |  |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年8月20日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。