ICS 03.100.01

CCS A10

DB4403

深圳市地方标准

DB4403/T XX-2021

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

深圳市市场监督管理局   发布

智慧农贸市场管理系统建设规范

Specification for the construction of the smart farmer's market management system

| - （征求意见稿） |  |
| --- | --- |

目  次

前言.................................................................................II

1  范围...............................................................................1

2  规范性引用文件.....................................................................1

3  术语和定义.........................................................................1

4  系统软件要求.......................................................................2

5  系统安全要求.......................................................................5

6  部署环境要求.......................................................................6

7  信息采集要求.......................................................................6

8  数据接入技术要求..................................................................15

9  硬件设备要求......................................................................28

10 运行维护..........................................................................28

11 等级评分..........................................................................31

附录A （资料性附录）智慧农贸市场管理系统建设评分表...................................32

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市市场监督管理局、北京农业信息技术研究中心、深圳市质量检验协会

本文件起草人：

智慧农贸市场管理系统建设规范

- 范围

本文件规定了智慧农贸市场管理系统建设的术语和定义、系统软件要求、系统安全要求、部署环境要求、硬件设备要求、运行维护和等级评分。

本文件适用于智慧农贸市场管理系统的建设。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20501-2017 公共信息导向系统

GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB 50174-2017 数据中心设计规范

GB/T 50526-2010 公共广播系统工程技术规范

GA/T 367-2016 视频安防监控系统技术要求

SB/T 11124-2015 肉类蔬菜流通追溯零售电子秤通用规范

DB33/T 592-2015 农贸市场建设与管理规范

DB4403/T 41-2020 农贸市场智能计量管理与服务规范

DB4403 T 130-2020 农贸市场升级改造建设与管理规范

- 术语和定义

DB4403/T 130—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智慧农贸市场  smart farmers' markets

利用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等信息技术，汇总城市智慧农贸市场信息，并进行处理、综合分析以及可视化展示应用，支持对智慧农贸市场信息系统日常运行情况进行监控管理的应用系统。

3.2

智能溯源电子秤 intelligent traceable electronic scale

一种可以与智能硬件相结合，对称重信号进行数字化采集、传输、存储、追溯，并可对接服务器、移动终端、云等互联网单元，还可利用称重数据触发图像采集、工业控制，其他数据输入以及相关数据输出的电子秤。

[来源 DB4403/T 41—2020，3.2]

3.3

第三方 third party

第三方是指独立于智慧农贸监管方和使用方，具备专业服务能力和行业经验的服务主体，以第三方的角色为智慧农贸系统承建、运维提供系列的专业性服务。

- 系统软件要求

- 4.1系统架构

系统主要包括技术层、设备层、数据层、业务层和用户层。系统架构见图1。

- 系统架构图

- 4.1.1技术层

集成5G、物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等信息关键技术，实现信息的采集、传输、处理、分析。

- 4.1.2设备层

设备层主要包含环境监测设备、视频监控设备、食品安全检测设备、智能电子秤、智能显示终端（商户信息公示屏、大数据展示屏、价格展示屏、快检数据展示屏等）、平台服务器。

- 4.1.3数据层

数据层是整个平台的数据资源保障，主要负责数据的存储与访问，包括结构化数据（农贸交易、支付记录、消费评价、食品检测等存储在数据库中的数据）和非结构化数据（文档、图片、视频等）。

- 4.1.4 业务层

业务层主要包含了消费者端、商户端、农贸市场管理方、市场监管方等。消费者端是让交易透明、食品安全可掌握，评价投诉便捷；商户端是让经营交易数据可分析、交易数据可管理，可与消费者交易互动增加两者的粘性；农贸市场管理方是对市场快检数据的监测、市场基础业务的监管、做好市场内商户的服务以及市场经营数据的分析；市场监管方是对市场方的监管、食品安全的监管、计量监管、商品交易价格的监管。

- 4.1.5用户层

用户层包括消费者、档口商户、农贸市场、区级用户、市级用户，根据用户角色设定相应的功能和访问权限，可使用计算机、手机、平板电脑等多种方式访问各业务系统。

- 4.2 功能要求

- 4.2.1 智慧管理

- 4.2.1.1 市场备案管理

包括但不限于市场备案信息登记、修改功能，同时汇总智慧农贸市场的备案信息，并进行存储、检索和统计分析。

- 4.2.1.2 商户备案管理

包括但不限于商户备案信息登记、修改功能，同时汇总智慧农贸市场商户的备案信息，并进行存储、检索和统计分析。

- 4.2.1.3 智慧农贸数据管理

汇总智慧农贸市场上报的进场、交易、票据、消费者投诉等各类数据，并进行存储、检索和统计分析。

- 4.2.1.4 商品管理

制定蔬菜、肉类、水产（不限于）等商品目录，实行动态管理，包括商品登记、修改、查询等功能，支持商品分类与代码的更新与管理。

- 4.2.1.5 设备登记管理

包括但不限于设备配发、设备维修、设备报废等信息登记功能，同时汇总智慧农贸市场相关设备的备案信息，并进行分类存储、检索和统计分析。

- 4.2.2  智慧监控

- 4.2.2.1 数据传输监控

对智慧农贸市场数据传输进行监控，包括但不限于上传实时监测、上传监测分析、报送实时监测、报送监测分析等功能。

- 4.2.2.2  数据质量监控

对智慧农贸市场上报数据制定异常数据判定规则，对上传数据完整性、规范性等进行审核。包括但不限于异常数据阈值设置、异常数据预警、数据质量报告生成等功能。

- 4.2.2.3  智慧农贸市场系统运行监控

设置市场数据上传率、上传及时率等指标，对智慧农贸市场系统运行状态进行监控。且可查看各市场，各商户上报及时率情况查询，可自行合理设置阈值，发现异常情况自动预警提示。

- 4.2.2.4 视频监控

对接市场视频监控，实现市场实时视频信息展示。

- 4.2.2.5 设备监控

对关键设备进行运行状态监控，包括但不限于手持机、智能电子秤、服务器、移动终端等。

- 4.2.3 智慧分析

- 4.2.3.1 智慧农贸市场系统运行分析

按日、周、月、季度、年等周期，采用同比、环比等方式，使用柱状图、折线图、饼图、仪表盘、指示灯及组合图形等展示方式，分商品开展进销存、零售价量额、消费结构、市场占有率等分类统计分析，自动生成分析报告。

- 4.2.3.2 市场信息监测分析

设置商品价格、进销存数量、交易额等监测指标，分产品、分农贸市场对市场进行动态监测。包括但不限于产品价格监测、进销存监测、交易额监测等功能，并采用图表、GIS等进行展示。合理设置各类监测指标阈值，及时发现异常情况，并自动预警提示。

- 4.2.3.3 重点商品来源分析

分别以蔬菜、肉类、水产（不限于）品种为对象，以月度、季度为统计周期，采用同比、环比等统计方式，按照市内、市外、批发市场、企业、供应商等不同条件，分析重点品种的数量、重量、价格情况，并形成主要来源区域、批发市场、企业、供应商等来源分布信息。

- 4.2.3.4 消费者查询分析

按日、周、月、季度、年等周期，采用同比、环比等方式，使用柱状图、折线图、饼图等展示方式，分析消费者查询行为，包括但不限于按查询市场分析、查询时间分析、查询商品分析。

- 4.2.3.5 价格指数分析

建立菜篮子价格指数分析模型，分析市场稳定、景气程度，对农场品市场价格进行监测，以图形、图表等方式进行友好展示。

- 4.2.3.6 供应链分析

运用大数据分析技术，从供应、流通、销售（不限于）等方面进行农产品供应链分析，以图形、图表方式进行友好展示，分析结果应能够指导农贸市场保安全、保供应和稳物价，为监管部门提供决策依据。

- 4.2.4 智慧监管

- 4.2.4.1应急管理

应急管理应实现各部门快速协调、联动，有效解决突发公共安全事件。根据业务流程划分，主要包括质量安全监测预警、应急预案管理、应急事件审核、应急协同处置、应急事件反馈和应急信息发布等。

- 4.2.4.2 运行考核管理

从进场登记率和交易率两方面，制订详细的动态考核指标，按月、季、年对各个农贸市场进行考核和评估，考核智慧农贸市场系统运行情况、上传信息质量情况，并进行考核结果的横向比较和纵向分析。

- 4.2.4.3 执法管理

具备登记、归档执法记录功能，同时能对历史执法记录进行分析与统计，将分析结果应用于监管部门执法，提供执法预警和执法导向依据。

- 4.2.4.4 信用管理

汇总智慧农贸市场商户的投诉、评价以及评分等信用信息，并进行存储、检索和统计分析。

- 4.2.4.5 食品安全管理

汇总智慧农贸市场上报的商品检测数据，对商户合格率进行审查，并进行存储、检索和统计分析。

- 4.2.5 电子商务平台

预留第三方电子商务平台对接端口，可实现农贸市场商品线上线下销售。

- 4.2.6  数据接口

智慧农贸市场管理系统采集、汇总、加工的所有数据应通过接口上传至深圳市或区政务云数据库。

智慧农贸市场管理系统应具备与其他政府管理部门相关系统的数据对接接口，实现智慧农贸数据共享。

- 系统安全要求

5.1 系统安全等级

系统的安全等级应满足GB/T 22239-2019至少到达第二级的要求。

5.2 系统安全防护

系统的安全防护能力应满足GB 17859-1999的相关要求。

5.3 系统的数据安全

应制定数据库详细备份制度和方案，及时进行冷备份和增量备份；建立信息安全响应和反馈机制，及时受理用户信息安全方面的咨询。

5.4 系统的接口安全

应采用安全的接口协议，保证接口之间交互数据的完整性；采用加密技术，实现接口之间交互数据的保密性，防止传输数据被窃听及篡改。

- 部署环境要求

6.1 网络要求

保证互联网与内网之间用防火墙隔离，禁止外界用户直接访问内网，以保障内部局域网的安全。

6.2 机房要求

鼓励采用云服务。建有独立机房的，机房建设应符合相关标准规范；机房放置平台服务器及相关硬件设备，并制定完善的机房安全管理制度。

6.3 服务器要求

采购服务器的服务器配置应至少满足以下三方面需求：一是部署应用中间件和发布应用程序；二是部署数据库系统；三是数据交换需求。

6.4 数据库要求

使用大型商用数据库系统，具有海量数据的存储、加工处理能力，具有配套的高可用性集群解决方案。

- 信息采集要求

- 7.1 结构化数据存储要求

- 7.1.1 字符

- 7.1.1.1字段类型

| 序号 | 字符类型 | 范围 | 字段类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 字符型 | 长度固定 | Char |
| 2 | 可变字符型 | 长度不固定 | Varchar |

- 7.1.1.2 存储要求

对于固定长度的字符型类型，使用Char类型；对于长度不固定的可变字符型数据，使用Varchar/Varchar2类型。

- 7.1.2  数字

- 7.1.2.1 字段类型

| 序号 | 字符类型 | 范围 | 字段类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16位整型 | -32,768-32,767 | Smallint |
| 2 | 32位整型 | -2,147,483,648-2,147,483,647 | Int |
| 3 | 精确数值型 | pppppppppppppp.ss | Number(p,s) |
| 4 | 近似数值型 | -1.79E+308-1.79E+308 | Float |

- 7.1.2.2存储要求

在存储数字数据时，应该充分考虑数据的长度选择合适的类型进行存储，同时为数据的扩展保留一定的空间。

- 7.1.3  日期和时间

- 7.1.3.1 字段类型

| 序号 | 字符类型 | 范围 | 字段类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日期型 | yyyy-mm-dd | Char(10) |
| 2 | 日期时间型 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Char(19) |
| 3 | 时间戳 | System date and time | TIMESTAMP |

- 7.1.3.2 存储要求

时间的存储要根据系统需要的精度，采用时间类型对照表内合适的字段类型。肉菜流通追溯体系中推荐精度为秒。

- 7.1.4 布尔类型

- 7.1.4.1 字段类型

| 序号 | 字符类型 | 范围 | 字段类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布尔型 | 0（false）or 1（true） | Smallint |

- 7.1.4.2存储要求

在存储布尔类型值时，统一将“false”存储为数字“0”，将“true”存储为数字“1”。

- 7.2非结构化数据存储要求

- 7.2.1 大字段存储方式

- 7.2.1.1 字符类型

| 序号 | 字符类型 | 范围 | 字段类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大字段类型 | 文本、图像、声音、视频、超媒体等非结构化数据 | CLOB，BLOB |

- 7.2.1.2存储要求

对非结构化数据采用大字段的方式存储时，需要对数据库文件的存储空间进行评估，充分考虑数据库的几何增长速度。

- 7.2.2  文件索引存储方式

- 7.2.2.1字符类型

| 序号 | 字符类型 | 范围 | 字段类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大字段类型 | 文本索引、图像索引、音频索引、视频索引、超媒体索引等结构化数据 | Varchar |

- 7.2.2.2存储要求

文件索引式存储方式在数据库内存储文件的物理位置索引，同时将文件存放到磁盘的相应位置上。索引的存放方式采用分段存储的方式，文件存储位置的根目录作为一个常量存放，文件的相对路径作为一个变量的形式存放。

- 例如：以下是一组非结构化数据的存储位置：

- D:\\data\data1\example1.doc

- D:\\data\ data1\example2.xls

- D:\\data\ data1\example3.ppt

- 对于以上这组数据来说，根目录就是“D:\\data\”，相对路径的位置是“\data1\example1.doc”、“\data1\example2.xls”、“\data1\example3.ppt”。

- 在存储时，根目录作为系统的一个常量单独存储，相对路径作为大字段文件的索引存储在一张表中进行维护。

- 7.3 信息采集内容要求

- 7.3.1  基本要求

智慧农贸市场建设中，数据采集、监测部分是制定各个系统需要采集的数据（包括静态数据和动态数据）。进行数据采集的系统包括农贸市场管理系统、商户管理系统、消费者互动系统。智慧农贸市场设置智能电子秤、视频监控设备、环境监测设备、移动数据采集终端等，根据统一规则将数据规格化，例如JSON、XML格式（推荐使用JSON格式），并上传至数据中心。

- 7.3.2  农贸市场管理系统

- 7.3.2.1 基本描述

农贸市场管理系统采集的内容包括以下10项，按照数据的稳定程度，分为静态数据和动态数据。

静态数据包括农贸市场基本信息、商户基本信息、智能电子秤信息。采集频率较低，在数据发生变化时才进行修订；

动态数据包括农贸市场巡查信息、检测信息、设备信息、视频监控信息、客流监测信息、投诉管理信息、电子商务信息。由智能设备上传的数据，其采集频率由设备确定；人工采集的信息，采集频率最低为1次/天。

- 7.3.2.2 农贸市场基本信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | COMP_ID | 字符串 | 16 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | COMP_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 统一社会信用代码 | REG_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 隶属行政区划及代码 | AREA_ID | 字符串 | 10 | 必选 |  |
| 备案日期 | RECORD_DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 法人代表 | LEGAL_REPRESENT | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 经营地址 | ADDR | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 联系电话 | TEL | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 传真 | FAX | 字符串 | 20 | 可选 |  |

- 7.3.2.3 商户信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 商户编码 | ID | 字符串 | 20 | 必选 | 市场编码+摊位编码 |
| 商户名称 | NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 统一社会信用代码或身份证号 | REG_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 经营者性质 | PROPERTY | 字符串 | 10 | 必选 |  |
| 经营类型 | TYPE | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 备案日期 | RECORD_DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 法人代表 | LEGAL_REPRESENT | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 诚信记录 | CRE_RECORD | 字符串 | 20 | 必选 | 百分制表示，按事件扣分。 |
| 手机号码 | TEL | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 信息更新日期 | INFO_UPDATE_DATE | 日期型 |  | 必选 |  |

- 7.3.2.4 智能电子秤信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能电子秤编号 | DEVICE_ID | 字符串 | 16 | 必选 |  |
| 智能电子秤名称 | DEVICE_NAME | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 型号 | DEVICE_TYPE | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 规格 | DEVICE_DEC | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 生产厂家 | MANU_NAME | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 所属商户 | SELLER_NAME | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 所属市场 | MARKET_NAME | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 商户编码 | SELLER_ID | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 所属市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 备注信息 | COMMENT | 字符串 | 50 | 必选 |  |

- 7.3.2.5 巡查信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查人 | STAFF_NAME | 字符串 | 16 | 必选 | 职位+人员姓名+具体负责内容 |
| 检查时间 | CHECK_TIME | 日期型 |  | 必选 | 检查时间（日期、时间） |
| 市场名称 | COMP_NAME | 字符串 | 100 | 必选 | 巡查市场名称 |
| 卫生情况 | SANNITARY_INFOR | 字符串 | 50 | 必选 | 优秀、良好、较差 |
| 消防情况 | FIRECONTROL_INFOR | 字符串 | 50 | 必选 | 优秀、良好、较差 |
| 环境情况 | ENVIRONMENT_INFOR | 字符串 | 50 | 必选 | 温度、湿度、空气指数、烟感等 |
| 巡查记录 | PATROL_RECORD | 字符串 | 500 | 必选 |  |
| 地址 | ADDR | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 联系电话 | TEL | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 传真 | FAX | 字符串 | 20 | 可选 |  |
| 巡查报告 | PATROL_REPORT | 字符串 | 200 | 可选 | 存储巡查报告文件路径 |

- 7.3.2.6 检测信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 商户编码 | WHOLESALER_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 市场编码+摊位编码 |
| 商户名称 | WHOLESALER_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 进货批次号或交易凭证号 | BATCH_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商品编码 | VEG_CODE | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商品名称 | VEG_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 检测名称 | Detect_name | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 样品编号 | SAMPLE_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 检测员 | DETECTOR | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 检测日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 检测值 | VALUE | 数值型 |  | 可选 |  |
| 检测结果 | RESULT | 字符串 | 50 | 必选 | 是否合格 |
| 检测结果说明 | RESULT_EXPL | 字符串 | 100 | 必选 | 说明是否异常，指出异常参数 |

- 7.3.2.7 设备信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 设备编码 | DEV_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 市场编码+摊位编码 |
| 设备名称及型号 | DEV_NAME | 字符串 | 40 | 必选 |  |
| 巡检员 | DETECTOR | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 巡检日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 设备状态 | DEV_STATU | 字符串 | 20 | 必选 | 良好、故障 |
| 状态说明 | RESULT_EXPL | 字符串 | 100 | 可选 | 具体故障情况 |

- 7.3.2.8 视频监控信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 视频设备编码 | DEV_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 视频设备型号+顺序编号 |
| 视频数据 存放地址 | DATA_ADDRESS | 字符串 | 100 | 必选 | 视频数据包括：监控摄像头设备采集的视频图像信息，及与之相关的其他信息，包括视频信息、图像信息、音频信息、报警信息、设备信息、其他信息 |

- 7.3.2.9 客流监控信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 设备编码 | DEV_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 视频设备型号+顺序编号 |
| 采集时间 | TIME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 时间段类型 | TIME_SPAN | 字符串 | 20 | 必选 | 采集时间间隔，例如5分钟/10分钟采集一次 |
| 进场数量 | INPUTAMOUNT | 数值型 |  | 必选 |  |
| 出场数量 | OUTPUTAMOUNT | 数值型 |  | 必选 |  |

- 7.3.2.10 投诉管理信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 商户编码 | VEG_CODE | 字符串 | 20 | 必选 | 市场编码+摊位编码 |
| 商户名称 | VEG_NAME | 字符串 | 20 | 可选 |  |
| 消费者姓名 | CONSUMER_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 消费者电话 | CONSUMER_TEL | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 投诉内容 | CONTENT | 字符串 | 400 | 必选 |  |
| 涉及人员 | PEOPLE_INVOLVED | 字符串 | 30 | 必选 |  |
| 投诉日期 | COMPLAINT_DATE | 日期 |  | 必选 |  |
| 处理结果 | RESULT | 字符串 | 400 | 必选 |  |
| 处理日期 | NEW_DATE | 字符串 | 20 | 必选 |  |

- 7.3.2.11电子商务信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 电商编码 | E-COM_ID | 字符串 | 20 | 可选 |  |
| 电商名称 | E-COM_NAME | 字符串 | 50 | 可选 |  |
| 电商网址 | E-COM_ADDRESS | 字符串 | 50 | 可选 |  |

- 7.3.3 商户管理系统

- 7.3.3.1 基本描述

采购信息、交易信息、商品信息均为动态数据。交易信息和价格信息由智能电子秤上传，其采集频率由智能电子秤确定，实时上传；采购信息为人工采集，其采集频率最低为1次/天。

- 7.3.3.2 采购信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 进场日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 供货商编码 | SUPPLIER_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 行政区划+供货商名称首字母 |
| 供货商名称 | SUPPLIER_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商户编码 | VEG_CODE | 字符串 | 20 | 必选 | 市场编码+摊位编码 |
| 商户名称 | VEG_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 索票索证信息 | TRA_CERTIFICATE | 字符串 | 20 | 必选 | 进货单图像保存地址 |
| 产地证明或检测合格证号或交易凭证号 | WS_TRAN_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 进货批次号 | BATCH_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商品编码 | VEG_CODE | 字符串 | 20 | 必选 | 应符合NY/T2137 |
| 商品名称 | VEG_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 采购量 | AMOUNT | 数值型 |  | 必选 |  |
| 计量单位 | UNIT | 字符串 | 20 | 必选 | 重量计量单位为克、千克、吨等，数量计量单位为个、头、条、只、箱等。 |
| 单价 | PRICE | 数值型 |  | 必选 |  |
| 产地编码 | AREA_0RIGIN_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 产地名称 | AREA_ORIGIN_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 产品级别 | PRODUCT_CLASS | 字符串 | 20 | 可选 |  |
| 认证类型 | CERTIFI_TYPE | 字符串 | 20 | 可选 | 包括普通农产品、无公害农产品、绿色农产品、有机农产品等质量安全认证类型 |
| 运输车牌号 | TRANSPORTER_ID | 字符串 | 20 | 可选 |  |

- 7.3.3.3 交易信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 交易日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 商户编码 | WHOLESALER_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商户名称 | WHOLESALER_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 进货批次号或交易凭证号 | TRAN_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商品编码 | VEG_CODE | 字符串 | 20 | 必选 | 应符合NY/T2137 |
| 商品名称 | VEG_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 交易量 | AMOUNT | 数值型 |  | 必选 |  |
| 计量单位 | UNIT | 字符串 | 20 | 必选 | 重量计量单位为克、千克、吨等，数量计量单位为个、头、条、只、箱等。 |
| 单价 | PRICE | 数值型 |  | 必选 |  |
| 到达地 | DEST | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 交易凭证号 | NEW_TRAN_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |

- 7.3.3.4 商品信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 商户编码 | WHOLESALER_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商户名称 | WHOLESALER_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商品编码 | VEG_CODE | 字符串 | 20 | 必选 | 应符合NY/T2137-2012 |
| 商品名称 | VEG_NAME | 字符串 | 20 | 必选 | 包括农产品种类和品种名称，产品的分类及名称见NY/T2137-2012 |
| 计量单位 | UNIT | 字符串 | 20 | 必选 | 重量计量单位为克、千克、吨等，数量计量单位为个、头、条、只、箱等。 |
| 单价 | PRICE | 数值型 |  | 必选 |  |

- 7.3.4 消费者互动系统

- 7.3.4.1基本描述

消费者查询记录信息、消费者诚信评价信息、电商交易信息均为动态数据，由系统自动实时上传。

- 7.3.4.2 消费者查询记录信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 商户编码 | WHOLESALER_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商户名称 | WHOLESALER_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商品编码 | VEG_CODE | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 商品名称 | VEG_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 查询编码 | TRACE_CODE | 字符串 | 50 | 必选 | 市场编码+商品编码 |
| 查询次数 | COUNT_NUMBER | 字符串 | 10 | 必选 |  |
| 查询日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 消费者姓名 | CON_NAME | 字符串 | 20 | 可选 |  |

- 7.3.4.3消费者诚信评价信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 商户编码 | WHOLESALER_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 市场编码+摊位编码 |
| 商户名称 | WHOLESALER_NAME | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 订单号码 | ORDER_NUM | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 交易日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 评价结果 | CONSUMER_RESULT | 字符串 | 50 | 必选 | 以星级表示，最高5颗星 |
| 评价日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 商户反馈 | RETAILER_RESULT | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 反馈日期 | DATE | 日期型 |  | 必选 |  |
| 消费者姓名 | CON_NAME | 字符串 | 20 | 可选 |  |

- 7.3.4.4 电商交易信息

| 属性名称 | 属性命名 | 类型定义 | 字段长度 | 必选/可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场编码 | MARKET_ID | 字符串 | 20 | 必选 | 以行政区划表示，同一行政区划的市场按顺序编码 |
| 市场名称 | MARKET_NAME | 字符串 | 100 | 必选 |  |
| 电商编码 | E-COM_ID | 字符串 | 20 | 必选 |  |
| 电商名称 | E-COM_NAME | 字符串 | 50 | 必选 |  |
| 电商网址 | E-COM_ADDRESS | 字符串 | 50 | 可选 |  |
| 订单编号 | ORDER_NUM | 字符串 | 20 | 可选 |  |
| 订单日期 | ORDER_DATE | 日期型 | 20 | 可选 |  |
| 消费者姓名 | CON_NAME | 字符串 | 20 | 可选 |  |

- 7.4 信息采集方法要求

- 7.4.1信息采集方式

- 7.4.1.1自动采集

通过安装在监测点的采集设备和控制设备终端进行的数据采集方式。

- 7.4.1.2人工采集

信息采集人员在监测点获取信息，通过相关信息管理系统填写数据报表的数据采集方式。

- 7.4.2 信息采集要求

- 7.4.2.1格式检查

对采集到的数据的结构及每条数据的完整性进行检查，包括数据来源是否合法、必选项是否完整、校验码验证是否通过等。

- 7.4.2.2值域检查

对所采集数据的取值范围进行合理性检查，超过值域范围的数据为错误数据。按照农产品市场信息采集规范和编码规则，相关要素值域范围如下:

— 采集时间<数据上报时间；

— 通过智能电子秤采集的交易数据大于市级交易量的90%；

— 产品计量单位为克、千克、吨，数量计量单位为个、头、条、只、支、箱中的一种。

7.4.2.3 一致性检查

包括空间、时间和逻辑关系的一致性检查，具体包括:

— 采集地点和编码应符合GB/T 2260-2007、GB/T 2659-2000、GB/T 10114-2003；

— 产品名称和编码应符合NY/T2137-2012；

— 除附有特殊说明外，同一采集点同一产品价格数据相邻两天变化幅度不超过50%；

— 除附有特殊说明外，相邻的同类型采集点同等级产品同期价格差幅不超过50%。

- 7.4.3 数据质量控制

- 7.4.3.1技术控制

根据格式要求和值域范围，从信息采集设备、数据库入库要求等环节自动对数据进行质量控制，删选可疑数据，剔除错误数据。

- 7.4.3.2逻辑评估

将主要数据与关联指标计算评估逻辑关系，对格式要求和值域检查合格的数据进行质量控制，删选可疑数据，并通过统计计算或估算进行技术订正或核实修正。按照农产品市场流通顺序，下一环节价格一般不低于上一环节，即产地市场价格<批发市场价格<零售市场价格。

- 7.4.3.3反馈核实

将技术控制和逻辑评估环节筛选出来的可疑数据反馈给信息采集员，采集员核实后再次上报，并对数据可疑情况进行说明。反馈核实数据用于修正可疑数据。

- 数据接入技术要求

- 8.1 传输通道

所有数据接入的传输通道采用SSL加密，传输数据采用统一的对称加密算法。

- 8.2 身份认证

数据接入前须进行权限验证，认证成功后可调用符合该用户权限范围内的数据接口。

- 8.3  硬件设备与农贸市场管理系统数据接入

- 8.3.1 智能电子秤状态监测接口

- 8.3.1.1 接口描述

农贸市场管理系统通过智能电子秤的有线或无线mac地址唯一获取秤的状态信息。

- 8.3.1.2 数据说明

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | mac | 是 | 智能电子秤的mac地址 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | status | 是 | 智能电子秤状态（在线，离线，故障） |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno | 是 | 档口编号 |
|  | seller | 是 | 商户名称 |
|  | deviceId | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.3.2 商户信息传输接口

- 8.3.2.1 接口描述

通过智能电子秤将商户信息传输至农贸市场管理系统。

- 8.3.2.2  数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno | 是 | 档口编号 |
|  | seller | 是 | 商户名称 |
|  | telephone | 是 | 联系电话 |
|  | category | 是 | 经营类别 |
|  | certificate | 是 | 营业执照 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.3.3 商户产品信息下载接口

- 8.3.3.1 接口描述

下载农贸市场管理系统中管理的产品信息至智能电子秤。

- 8.3.3.2数据说明

下载数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | productno | 是 | 产品编号 |
|  | name | 是 | 产品名称 |
|  | type | 否 | 产品类别 |
|  | unitprice | 否 | 单价 |
|  | picture | 否 | 产品图片（图片小于500K） |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据下载成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.3.4  交易记录信息传输接口

- 8.3.4.1 接口描述

通过智能电子秤将商户销售产品的交易记录传输至农贸市场管理系统。

- 8.3.4.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId |  | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | status |  | 是 | 智能电子秤状态（在线，故障等） |
|  | marketname |  | 是 | 市场名称 |
|  | areano |  | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno |  | 是 | 档口编号 |
|  | seller |  | 是 | 商户名称 |
|  | telephoneno |  | 是 | 联系电话 |
|  | billno |  | 是 | 交易编号 |
|  | time |  | 是 | 交易时间 |
|  | totalweight |  | 是 | 总重量 |
|  | unit |  | 是 | 单位 |
|  | totalprice |  | 是 | 总金额 |
|  | paymenttype |  | 否 | 支付方式 |
|  | items （注：一个或多个产品） | itemno | 是 | 产品编号 |
|  |  | name | 是 | 产品名称 |
|  |  | weight | 是 | 重量 |
|  |  | price | 是 | 金额 |
| - 返回参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success |  | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg |  | 是 | 错误信息 |

- 8.3.5 环境感知设备传输接口

- 8.3.5.1 接口描述

通过环境感知设备将农贸市场温度、湿度等环境参数传输至农贸市场管理系统。

- 8.3.5.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 设备编号(编号须唯一) |
|  | status | 是 | 设备状态（在线，离线，故障等） |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 监测点所在市场区域 |
|  | time | 是 | 监测时间 |
|  | temperature | 是 | 温度值 |
|  | humidity | 是 | 湿度值 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.3.6 视频监控数据接入

- 8.3.6.1 描述信息

部署农贸市场内的摄像头可通过农贸市场管理系统并发访问实时视频。

带有客流监测功能的视频监控设备须将每日进出客流量数据上传至农贸市场管理系统。

- 8.3.6.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 设备编号(编号须唯一) |
|  | status | 是 | 设备状态（在线，离线，故障等） |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 监测点所在市场区域 |
|  | time | 是 | 监测时间 |
|  | inputamount | 是 | 进市场人流量 |
|  | outputamount | 是 | 出市场人流量 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.4 农贸市场管理系统与各区智慧农贸市场管理系统数据接入

- 8.4.1 农贸市场信息传输接口

- 8.4.1.1 接口描述

通过农贸市场管理系统将市场信息传输至各区智慧农贸市场管理系统中。传输方式可通过农贸市场管理系统主动传输的方式，也可通过各区智慧农贸市场管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.4.1.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | district | 是 | 所属地区 |
|  | street | 是 | 所属街道 |
|  | address | 否 | 详细地址 |
|  | manager | 是 | 负责人 |
|  | telephone | 是 | 负责人电话 |
|  | fixphone | 否 | 固定电话 |
|  | fax | 否 | 传真 |
|  | createdate | 是 | 注册日期 |
|  | marketimage | 是 | 市场图片（一张或多张，图片小于500K） |
|  | certificate | 是 | 营业执照 |
|  | basicinfo | 否 | 市场基本信息 |
|  | stallamount | 是 | 档口数量 |
|  | comment | 否 | 备注信息 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.4.2  商户信息传输接口

- 8.4.2.1 接口描述

通过农贸市场管理系统将商户信息传输至区级智慧农贸管理系统。传输方式可通过农贸市场管理系统主动传输的方式，也可通过各区智慧农贸市场管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.4.2.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno | 是 | 档口编号 |
|  | seller | 是 | 商户名称 |
|  | telephone | 是 | 联系电话 |
|  | category | 是 | 经营类别 |
|  | certificate | 是 | 营业执照 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.4.3  产品检测信息传输接口

- 8.4.3.1 接口描述

通过农贸市场管理系统将检测信息传输至区级智慧农贸管理系统。传输方式可通过农贸市场管理系统主动传输的方式，也可通过各区智慧农贸市场管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.4.3.2  数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 检测设备编号(编号须唯一) |
|  | detectname | 是 | 检测名称 |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | marketname | 是 | 商户名称 |
|  | productname | 是 | 检测产品名称 |
|  | sampleid | 是 | 样品编号 |
|  | value | 是 | 检测值 |
|  | unit | 否 | 检测单位 |
|  | result | 是 | 检测结果 |
|  | detectperson | 是 | 检测人 |
|  | detecttime | 是 | 检测时间 |
|  | comment | 否 | 备注信息 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.4.4  交易记录信息传输接口

- 8.4.4.1  接口描述

通过农贸市场管理系统将交易数据传输至区级农贸市场管理系统。传输方式可通过农贸市场管理系统主动传输的方式，也可通过各区智慧农贸市场管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.4.4.2  数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId |  | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | status |  | 是 | 智能电子秤状态（在线，离线，故障等） |
|  | marketname |  | 是 | 市场名称 |
|  | areano |  | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno |  | 是 | 档口编号 |
|  | seller |  | 是 | 商户名称 |
|  | telephoneno |  | 是 | 联系电话 |
|  | billno |  | 是 | 交易编号 |
|  | time |  | 是 | 交易时间 |
|  | totalweight |  | 是 | 总重量 |
|  | unit |  | 是 | 单位 |
|  | totalprice |  | 是 | 总金额 |
|  | paymenttype |  | 否 | 支付方式 |
|  | items （注：一个或多个产品） | itemno | 是 | 产品编号 |
|  |  | name | 是 | 产品名称 |
|  |  | weight | 是 | 重量 |
|  |  | price | 是 | 金额 |
| - 返回参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success |  | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg |  | 是 | 错误信息 |

- 8.4.5  采购记录信息传输接口

- 8.4.5.1 接口描述

通过农贸市场管理系统将商户采购产品的数据传输至区级农贸市场管理系统。传输方式可通过农贸市场管理系统主动传输的方式，也可通过各区智慧农贸市场管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.4.5.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | marketname |  | 是 | 市场名称 |
|  | shopno |  | 是 | 档口编号 |
|  | seller |  | 是 | 商户名称 |
|  | telephoneno |  | 是 | 联系电话 |
|  | date |  | 是 | 采购日期 |
|  | totalweight |  | 是 | 总重量 |
|  | unit |  | 是 | 单位 |
|  | totalprice |  | 是 | 总金额 |
|  | billimage |  | 是 | 票据图片（图片小于500K） |
|  | items （注：一个或多个产品） | itemno | 否 | 产品编号 |
|  |  | name | 否 | 产品名称 |
|  |  | weight | 否 | 重量 |
|  |  | price | 否 | 金额 |
| - 返回参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success |  | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg |  | 是 | 错误信息 |

- 8.4.6  农贸市场智能电子秤运行状态统计接口

- 8.4.6.1 接口描述

通过农贸市场管理系统将农贸市场智能电子秤运行状态统计信息传输至区级智慧农贸管理系统。传输方式可通过农贸市场管理系统主动传输的方式，也可通过各区智慧农贸市场管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.4.6.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | stallamount | 是 | 市场档口数量 |
|  | scaleamount | 是 | 智能电子秤数量 |
|  | scaleamountonline | 是 | 7日内在线数量 |
|  | scalefaultamount | 是 | 智能电子秤故障数量 |
|  | scalebrokenamount | 否 | 智能电子秤报废数量 |
|  | date | 是 | 统计日期 |
|  | comment | 否 | 备注信息 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.4.7  农贸市场商户评价信息传输接口

- 8.4.7.1 接口描述

通过农贸市场管理系统将商户评价信息传输至各区智慧农贸市场管理系统中。传输方式可通过农贸市场管理系统主动传输的方式，也可通过各区智慧农贸市场管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.4.7.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno | 是 | 档口编号 |
|  | seller | 是 | 商户名称 |
|  | telephone | 是 | 联系电话 |
|  | category | 是 | 经营类别 |
|  | certificate | 是 | 营业执照 |
|  | value | 是 | 评分值 |
|  | grade | 是 | 评分级别 |
|  | date | 是 | 评分日期 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.4.8  消防安全信息传输接口

- 8.4.8.1 接口描述

装有智能消防安全感知设备的农贸市场可将安全预警信息传输至农贸市场管理系统。农贸市场管理系统将市场消防安全预警信息传输至各区智慧农贸市场管理系统中。

- 8.4.8.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | district | 是 | 所属地区 |
|  | street | 是 | 所属街道 |
|  | address | 否 | 详细地址 |
|  | manager | 是 | 负责人 |
|  | telephone | 是 | 负责人电话 |
|  | warntime | 是 | 预警时间 |
|  | warninfo | 是 | 警告信息 |
|  | uploadtime | 是 | 数据上传时间 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.5  各区智慧农贸市场管理数据与深圳市智慧农贸市场管理系统数据接入

- 8.5.1 农贸市场信息传输接口

- 8.5.1.1接口描述

通过区级智慧农贸管理系统将农贸市场信息传输至市级智慧农贸管理系统中。传输方式可通过区级智慧农贸管理系统主动传输的方式，也可通过市级智慧农贸管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.5.1.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | district | 是 | 所属地区 |
|  | street | 是 | 所属街道 |
|  | address | 否 | 详细地址 |
|  | manager | 是 | 负责人 |
|  | telephone | 是 | 负责人电话 |
|  | fixphone | 否 | 固定电话 |
|  | fax | 否 | 传真 |
|  | createdate | 是 | 注册日期 |
|  | marketimage | 是 | 市场图片（一张或多张，图片小于500K） |
|  | certificate | 是 | 营业执照 |
|  | basicinfo | 否 | 市场基本信息 |
|  | stallamount | 是 | 档口数量 |
|  | comment | 否 | 备注信息 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.5.2 商户信息传输接口

- 8.5.2.1 接口描述

通过区级智慧农贸管理系统将商户信息传输至市级智慧农贸管理系统中。传输方式可通过区级智慧农贸管理系统主动传输的方式，也可通过市级智慧农贸管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.5.2.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno | 是 | 档口编号 |
|  | seller | 是 | 商户名称 |
|  | telephone | 是 | 联系电话 |
|  | category | 是 | 经营类别 |
|  | certificate | 是 | 营业执照 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.5.3  交易记录信息传输接口

- 8.5.3.1 接口描述

通过区级智慧农贸管理系统将交易记录信息传输至市级智慧农贸管理系统中。传输方式可通过区级智慧农贸管理系统主动传输的方式，也可通过市级智慧农贸管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.5.3.2  数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId |  | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | status |  | 是 | 智能电子秤状态（在线，离线，故障等） |
|  | marketname |  | 是 | 市场名称 |
|  | areano |  | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno |  | 是 | 档口编号 |
|  | seller |  | 是 | 商户名称 |
|  | telephoneno |  | 是 | 联系电话 |
|  | billno |  | 是 | 交易编号 |
|  | time |  | 是 | 交易时间 |
|  | totalweight |  | 是 | 总重量 |
|  | unit |  | 是 | 单位 |
|  | totalprice |  | 是 | 总金额 |
|  | paymenttype |  | 否 | 支付方式 |
|  | items （注：一个或多个产品） | itemno | 是 | 产品编号 |
|  |  | name | 是 | 产品名称 |
|  |  | weight | 是 | 重量 |
|  |  | price | 是 | 金额 |
| - 返回参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success |  | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg |  | 是 | 错误信息 |

- 8.5.4  产品检测信息传输接口

- 8.5.4.1 接口描述

通过区级智慧农贸管理系统将产品检测信息传输至市级智慧农贸管理系统中。传输方式可通过区级智慧农贸管理系统主动传输的方式，也可通过市级智慧农贸管理系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.5.4.2  数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 检测设备编号(编号须唯一) |
|  | detectname | 是 | 检测名称 |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | marketname | 是 | 商户名称 |
|  | productname | 是 | 检测产品名称 |
|  | sampleid | 是 | 样品编号 |
|  | value | 是 | 检测值 |
|  | unit | 否 | 检测单位 |
|  | result | 是 | 检测结果 |
|  | detectperson | 是 | 检测人 |
|  | detecttime | 是 | 检测时间 |
|  | comment | 否 | 备注信息 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.5.5  异常经营警报信息传输接口

- 8.5.5.1 接口描述

区级智慧农贸管理系统根据大数据分析，获取食品安全、缺斤短两、用户投诉等异常经营信息，并通过区级智慧农贸管理系统将异常经营信息传输至市级智慧农贸管理系统中。

- 8.5.5.2  数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | Sellername | 否 | 商户名称 |
|  | exceptionname | 是 | 异常信息名称 |
|  | exceptioncontent | 是 | 异常信息内容 |
|  | time | 是 | 异常信息时间 |
|  | uploadperson | 否 | 上报人 |
|  | comment | 否 | 备注信息 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.6  与其他系统数据交互

- 8.6.1  商户采购产品票据传输接口

- 8.6.1.1  接口描述

通过手机app、小程序采集的商户采购产品票据信息传输至农贸市场管理系统。

- 8.6.1.2  数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 所在市场区域 |
|  | shopno | 是 | 档口编号 |
|  | seller | 是 | 商户名称 |
|  | date | 是 | 采集日期 |
|  | time | 是 | 传输时间 |
|  | source | 是 | 来源 |
|  | placeorigin | 否 | 产地 |
|  | bills | 是 | 票据（图片格式,可同时拍照多个票据，图片小于500K） |
|  | comment | 是 | 备注信息 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.6.2  农贸市场信息传输接口

- 8.6.2.1 接口描述

区级智慧农贸管理系统提供数据接口。传输方式可通过区级智慧农贸管理系统系统主动传输的方式，也可通过其他应用系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.6.2.2  数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | district | 是 | 所属地区 |
|  | street | 是 | 所属街道 |
|  | address | 否 | 详细地址 |
|  | manager | 是 | 负责人 |
|  | telephone | 是 | 负责人电话 |
|  | fixphone | 否 | 固定电话 |
|  | fax | 否 | 传真 |
|  | createdate | 是 | 注册日期 |
|  | marketimage | 是 | 市场图片（一张或多张，图片小于500K） |
|  | certificate | 是 | 营业执照 |
|  | basicinfo | 否 | 市场基本信息 |
|  | stallamount | 是 | 档口数量 |
|  | comment | 否 | 备注信息 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.6.3  商户信息传输接口

- 8.6.3.1 接口描述

区级智慧农贸管理系统提供数据接口。传输方式可通过区级智慧农贸管理系统主动传输的方式，也可通过其他应用系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.6.3.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | marketname | 是 | 市场名称 |
|  | areano | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno | 是 | 档口编号 |
|  | seller | 是 | 商户名称 |
|  | telephone | 是 | 联系电话 |
|  | category | 是 | 经营类别 |
|  | certificate | 是 | 营业执照 |
| - 返回参数 |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg | 是 | 错误信息 |

- 8.6.4  交易记录信息传输接口

- 8.6.4.1  接口描述

区级智慧农贸管理系统提供数据接口。传输方式可通过区级智慧农贸管理系统主动传输的方式，也可通过其他应用系统调取数据的方式,数据说明部分只介绍第一种数据传输方式。

- 8.6.4.2 数据说明

传输数据包括但不限于下表内容。

| - 传入参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data | deviceId |  | 是 | 智能电子秤秤号(秤号须唯一) |
|  | status |  | 是 | 智能电子秤状态（在线，离线，故障等） |
|  | marketname |  | 是 | 市场名称 |
|  | areano |  | 否 | 智能电子秤所在市场区域 |
|  | shopno |  | 是 | 档口编号 |
|  | seller |  | 是 | 商户名称 |
|  | telephoneno |  | 是 | 联系电话 |
|  | billno |  | 是 | 交易编号 |
|  | time |  | 是 | 交易时间 |
|  | totalweight |  | 是 | 总重量 |
|  | unit |  | 是 | 单位 |
|  | totalprice |  | 是 | 总金额 |
|  | paymenttype |  | 否 | 支付方式 |
|  | items （注：一个或多个产品） | itemno | 是 | 产品编号 |
|  |  | name | 是 | 产品名称 |
|  |  | weight | 是 | 重量 |
|  |  | price | 是 | 金额 |
| - 返回参数 |  |  | - 非空 | - 说明 |
| 成功 | success |  | 是 | 数据传输成功 |
| 失败 | errmsg |  | 是 | 错误信息 |

- 8.7  安全策略

- 8.7.1 传输安全性要求

对于通过互联网传输的，要求对数据进行加密和签名，以保证数据的保密性和完整性。传输通道要求统一采用SSL进行加密，推荐使用HTTPS技术实现。数据文件在传输之前，要求统一采用DES对称加密算法进行加密，密钥长度为56位，并采用MD5算法进行签名。

- 8.7.2 可靠性要求

智能电子秤与农贸市场管理系统间、农贸市场管理系统与各区智慧农贸市场管理系统间、各区智慧农贸市场管理系统与深圳市智慧农贸市场管理系统间、各区智慧农贸市场管理系统与其他系统间的数据交互，要求实现断点续传，以保证传输的可靠性。

- 8.8 其他要求

8.8.1可通过专用网、虚拟专用网（VPN）、互联网等方式进行数据传输；

8.8.2信息传输上行带宽推荐50M以上，根据农贸市场规模搭建适合的带宽网络；

8.8.3在正常网络环境下，接口性能要求应达到平均响应时间≤3秒；

8.8.4在正常网络环境下，接口服务并发能力≥100次/秒；

8.8.5在正常网络环境下，并发用户数要求≥100个；

8.8.6在正常网络环境下，数据接入服务稳定有效工作时间要求≥99%，持续稳定工作时间≥30天。

8.8.7运行故障应急处理。对于数据接入服务，需做好应急处理预案，确保小故障2小时内恢复，一般故障12小时内恢复，灾难性故障48小时内恢复，并详细排查故障原因，做好完善工作。

- 硬件设备要求

- 9.1 基本要求

智慧农贸市场管理系统需建设计算机机房和必要的信息化设备（使用深圳市政务服务数据管理局或租用同等配置的第三方资源），建设指挥中心，配置数据存储、指挥大屏幕、移动巡检终端和网络资源等，系统应包括但不限于以下硬件设备。

- 9.2 移动巡检终端

配备移动平板，满足运维工作人员监管、巡查、故障处理、实时访问等工作需要。

- 9.3 智慧农贸指挥中心

作为日常运行中心、培训中心、监控中心、应急管理中心等，应包括以下设备（不限于）：

— 智慧大屏幕；

— 主控计算机；

— 必要的桌椅、文件柜等办公设施。

- 9.4 计算机机房

9.4.1 机房建设：应符合标准计算机机房B类及以上，含装修及消防。

9.4.2 数据存储设备：包括磁盘阵列、光纤交换机、磁带库等，实现双机热备+冷备份，做到图像、视频数据保存1年，检测、进货、交易等文本数据保存3年。

9.4.3 服务器：应用服务、数据库服务器均实现双机互备。

9.4.4 数据交换：配置三层及以上数据交换机，实现WLAN数据划分，配置足量两层交换机满足组网需要。

9.4.5 信息安全：配置防火墙、防毒墙、数据审计等安全设备。

9.4.6 系统软件：配置杀毒软件、数据库软件、操作系统、应用服务器、通用办公软件等，所有软件均为正版软件。

9.4.7安全电源：满足断电48小时机房正常运转。

9.4.8 附属设施：机柜、集线器等。

- 9.5 计算机网络

9.5.1 网络设备：交换机、防火墙、防毒墙、审计、网闸等。

9.5.2 光纤接入：500M以上光纤网络接入。

- 运行维护

- 10.1 内容要求

- 10.1.1 软件维护

第三方服务单位系统使用软件运维应包括（但不限于）以下所列：

— 智慧农贸市场管理系统；

— 农贸市场管理系统；

— 商户经营管理系统（APP或微信小程序）；

— 消费者互动系统（APP或微信小程序）。

- 10.1.2  硬件维护

第三方服务单位系统相关设备运维应包括（但不限于）以下所列：

— 智慧农贸市场管理系统相关硬件。参见前文硬件设备要求。

— 智慧农贸市场建设相关硬件。

- 10.1.3  宣传培训

第三方服务单位系统建设相关宣传培训运维应包括（但不限于）以下所列：

— 培训工作。包括（不限于）所有系统软硬件操作、业务知识等培训，包括（不限于）所有管理人员、业务员、商户等培训。第三方承建单位定期到现场督促引导市场方、商户使用软件系统、智能电子秤等上传数据。

— 宣传推广。包括（不限于）智慧农贸市场建设宣传推广。

- 10.2  技术要求

- 10.2.1  基本要求

第三方服务单位在运行维护技术上应采取以下措施（不限于），保障系统正常运行。

— 系统应具有运行维护能力，主要包括运行维护能力、运维准备、运维执行、运维验收、运维改进和运维过程管理。

— 系统运行维护基本要求应符合GB/T 28827.1-2012的要求；系统运行维护的交付应符合GB/T28827.2-2012的要求；系统运行维护的应急响应应符合GB/T28827.3-2012的要求。

— 运行维护的过程管理应至少包含服务级别管理、报告管理、事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、信息安全管理、供应商管理等内容。

- 10.2.2  日常维护

为保证平台系统安全和稳定运行，要求做好日常的监控、检查和维护工作，每月进行项目文档的归档、每天监控项目运行日志，并分析可能发生的异常情况。每季度对软硬件环节进行优化和配置文件的备份。

- 10.2.3  程序代码可维护

代码编写格式要求统一规范，重要代码需注释，提高程序的可读性，便于维护。采用代码版本控制软件（如CVS、SVN等）对代码版本进行控制。

- 10.2.4  运行故障应急处理

对于系统运行故障，需要做好应急处理预案，确保小故障1小时内恢复，一般故障6小时内恢复，灾难性故障1天内恢复，并详细排查故障原因，做好总结完善工作。

- 10.2.5  数据对接维护

建立健全数据对接维护机制，设置专人负责维护与国家平台、重点企业系统的数据对接运维工作，每天监控各传输市场的数据接收状况、数据质量状况和数据上报状况，并定期整理维护各数据传输市场的备案信息、商品信息、字典信息与智慧农贸信息。

- 10.3 管理要求

- 10.3.1 运维方案

第三方服务单位应制定详细的运行维护方案，应包括（但不限于）内容：

— 运维组织及职责；

— 运维服务内容；

— 运维服务流程；

— 服务管理制度规范；

— 应急响应措施等。

- 10.3.2 运维保障

第三方服务单位应保障市场及商户系统和设备的使用率，确保数据上传，落实运维保障措施，应包括（但不限于）：

— 建立比较完善的运维考核与奖惩机制；

— 将运行维护资金纳入年度预算。

- 10.3.3  资产管理

第三方服务单位应对相关设备资产进行管理，防止设备遗失，应包括（但不限于）：

— 建立了比较严格的设备资产管理制度；

— 定期开展设备盘点工作，做好相应记录。

- 10.3.4  运维队伍

结合运维方案、组织措施建立了比较稳定的运维队伍，落实了运维责任，应满足以下（但不限于）要求：

— 运维常驻人员。团队需具有每个市场至少配置1名驻点人员、每个街道配置2名驻点人员、每个区配置2名驻点人员的自有团队成员。

— 项目负责人应具有高级工程师职称，同时具有信息系统集成及服务项目经理证书及其他相关经验和能力。

— 团队成员应具备高级工程师、信息系统项目管理师以及市场监管部门聘请的农贸市场升级改造专家。

- 10.3.5  运维记录

— 日常运维工作应具有相应的纸质或电子记录，包括但不限于以下运维记录：

— 资产管理记录；

— 日常巡查记录；

— 数据统计报告；

— 工作考核报告；

— 运维现场照片。

- 10.3.6  运维培训

应定期开展运行维护人员、农贸市场管理员、市场商户相关培训工作，具有但不限于以下记录：

— 培训材料；

— 签到表；

— 现场照片。

- 10.3.7  宣传推广

应通过多种渠道开展宣传，定期开展宣传推广活动，包括但不限于以下方式：

— 运用广播、电视、报刊等传统媒体；

— 网络、手机等数字化新媒体；

— 现场宣传活动。

- 等级评分

智慧农贸市场管理系统建设等级评分总分为100分。得分在90分以上，评定为优秀；得分在70分以上，评定为合格；得分在70分以下的，评定为不合格,见附录A。

附录A

（资料性附录）

智慧农贸市场管理系统建设评分表

| 项目 |  |  | 评分内容 | 评分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧农贸市场管理系统建设 （50分） | 系统软件 （35分） | 智慧管理 | 市场备案管理 | 至少具备备案信息登记、修改、检索和统计分析功能。 | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 商户备案管理 | 至少具备商户备案信息登记、修改、检索和统计分析功能。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 智慧农贸数据管理 | 至少具备进场、交易、票据、消费者投诉等各类数据存储、检索和统计分析功能。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 商品管理 | 至少具备分类商品登记、修改、查询等功能，支持商品分类与代码的更新与管理等。 | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 设备管理 | 至少设备配发、设备维修、设备报废等信息登记，检索和统计分析功能等。 | 1.5 |  |  |
|  |  | 智慧监控 | 数据传输监控 | 对数据传输进行监控，至少具备上传实时监测、上传监测分析、报送实时监测等功能。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 数据质量监控 | 至少具备制定异常数据判定规则，对上传数据完整性、规范性等进行审核；包括但不限于异常数据阈值设置、异常数据预警、数据质量报告生成等功能。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 市场运行监控 | 至少具备设置市场数据上传率、上传及时率等指标，对市场系统运行状态进行监控；包括查询市场、商户上报及时率，自行设置阈值，发现异常情况自动预警提示等功能。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 视频监控 | 至少具备对接市场视频监控，实现市场实时视频信息展示。 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 设备监控 | 至少实现对服务器、智能电子秤、移动终端等关键设备运行状态监控。 | 1.5 |  |  |
|  |  | 智慧分析 | 市场运行分析 | 至少具备商品进销存、批发与零售价量额、市场占有率等分类统计分析，可自动生成分析报告。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 市场监测分析 | 至少具备设置商品价格、进销存数量、交易额等监测指标，分产品、分农贸市场对市场进行动态监测；包括但不限于产品价格监测、进销存监测、交易额监测等功能。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 重点商品来源分析 | 至少具备分类分析重点品种的数量、重量、价格情况，分析其来源分布。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 消费者查询分析 | 至少具备分析消费者查询行为，包括但不限于按查询市场分析、查询时间分析、查询商品分析。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 价格指数分析 | 建立菜篮子价格指数分析模型，分析市场稳定、景气程度。 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 供应链分析 | 至少具备从供应、流通、销售（不限于）等方面进行农产品供应链分析。 | 2.0 |  |  |
|  |  | 智慧监管 | 应急管理 | 至少具备质量安全监测预警、应急预案管理、应急事件审核、应急协同处置、应急事件反馈和应急信息发布等功能 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 运行考核管理 | 至少具备从进场登记率和交易率两方面，制订详细的动态考核指标，对各个农贸市场进行考核和评估，考核智慧农贸市场系统运行情况、上传信息质量情况，并进行考核结果的横向比较和纵向分析。 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 执法管理 | 至少具备登记、归档执法记录功能，同时能对历史执法记录进行分析与统计。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 信用管理 | 至少具备汇总智慧农贸市场商户的投诉、评价以及点赞等信用信息，并进行检索和统计分析。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 食品安全管理 | 至少具备汇总智慧农贸市场上报的商品检测数据，对商户合格率进行审查，并进行检索和统计分析。 | 1.5 |  |  |
|  |  | 电商平台 | 电商平台 | 预留第三方电子商务平台对接端口，可实现农贸市场商品线上线下销售。 | 2.0 |  |  |
|  | 硬件设施 （15） | 移动巡检设备 | 移动巡检终端 | 至少满足相关参数要求，参见第9章硬件设备要求。 | 2.0 |  |  |
|  |  | 智慧农贸指挥中心 | 指挥中心建设，至少包括智慧大屏幕、主控计算机和必要的座椅、文件柜等办公设施。 | 至少满足相关参数要求，参见第9章硬件设备要求。 | 5.0 |  |  |
|  |  | 计算机机房 | 计算机机房建设 | 至少满足相关参数要求，参见第9章硬件设备要求。 | 4.0 |  |  |
|  |  | 计算机网络 | 计算机网络建设 | 至少满足相关参数要求，参见第9章硬件设备要求。 | 4.0 |  |  |
| 智慧农贸市场管理系运行 （30分） | 数据量分析 （12分） | 商户运行情况 | 使用率 | 正常运行商户数量：每月市场商户上报进场、交易数据分别大于1笔/天，且至少有15天符合以上数据上报标准的商户。 | 3.0 |  |  |
|  |  |  |  | 正常运行商户覆盖率=正常运行商户数量/总备案商户数量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按照“正常运行商户覆盖率*分值”计算得分 |  |  |  |
|  |  | 市场运行情况 | 使用率 | 正常运行市场数量：每月市场上报进场、交易汇总数据分别大于（1*业户数）笔/天，且至少有20天符合以上数据上报标准的市场。 | 3.0 |  |  |
|  |  |  |  | 正常运行市场覆盖率=正常运行市场数量/总备案市场数量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按照“正常运行市场覆盖率*分值”计算得分 |  |  |  |
|  |  | 商户上报票据情况 | 使用率 | 正常上报票据商户数量：每月商户上报票据数据大于1的天数，且至少有20天符合以上数据上报标准的市场。 | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 正常上报票据商户覆盖率=正常上报票据商户数量/总备案商户数量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按照“正常上报票商户覆盖率*分值”计算得分 |  |  |  |
|  |  | 市场上报票据情况 | 使用率 | 正常上报票据市场数量：每月市场上报票据数据大于（80%*业户数）笔/天，且至少有20天符合以上数据上报标准的市场。 | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 正常上报票据市场覆盖率=正常上报票据市场数量/总备案市场数量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按照“正常上报票市场覆盖率*分值”计算得分 |  |  |  |
|  |  | 消费者查询情况 | 使用率 | 每月内具有消费者查询记录大于（1*市场数）的天数比例大于50%，按照“天数比例*分值”计算；低于50%不得分 | 2.0 |  |  |
|  | 数据质量分析 （18分） | 数据规范情况 | 数据完整规范性 | 数据完整规范性=（1-本月不完整数据量/本月上报数据总量），算法根据数据过滤规则动态调整。按照“数据完整规范性*分值”计算。 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 价格数据规范性 | 价格数据规范性=（1-本月价格异常数据/本月上报价格数据总量），算法根据数据过滤规则动态调整。按照“价格数据规范性范性*分值”计算。 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 重量数据规范性 | 重量数据规范性=（1-本月重量异常数据/本月上报重量数据总量），算法根据数据过滤规则动态调整。按照“重量数据规范性*分值”计算。 | 2.0 |  |  |
|  |  | 品种覆盖情况 | 品种覆盖情况 | 活跃品种：农贸市场数量为n，满足在60%*n个及以上市场进场数据中出现的日期视为活跃天，在本月内出现15个活跃天的品种视为活跃品种。 活跃品种数量≥20种，品种覆盖率=1；10≤活跃品种数量<20，覆盖率=0.8；5≤活跃品种数量<10，覆盖率=0.5；活跃品种数量低于5种，不得分。按照“品种覆盖率*分值”计算得分。 | 6.0 |  |  |
|  |  | 进出平衡情况 | 进出平衡情况 | 随机抽查10个品种，计算单个品种的进出平衡率=本月该品种交易重量/本月该品种进场重量；单个市场进出平衡率=∏(平衡率≤1的品种的进出平衡率）/∏（平衡率>1的品种的进出平衡率），如不存在平衡率>1的品种，则∏（平衡率>1的品种的进出平衡率）=1。 进出平衡率=∑（单个市场进出平衡率）/总共市场数量。 按照“进出平衡率*分值”计算得分。 | 6.0 |  |  |
| 运维管理 （20分） |  | 运维方案 | 制定比较完善的运维方案 | 制定运维方案，内容完整、详细。 | 2.0 |  |  |
|  |  | 运维保障 | 建立比较完善的运行考核与奖惩机制 | 建立比较完善的运行考核与奖惩机制，明细考核指标。 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 将运行维护资金纳入年度预算 | 将运行维护资金纳入年度预算。 | 5.0 |  |  |
|  |  | 资产管理 | 建立了比较严格的设备资产管理制度。 | 建立了比较严格的设备资产管理制度；定期开展设备盘点工作。 | 3.0 |  |  |
|  |  | 运维队伍 | 建立了比较稳定的运维队伍，落实了运维责任 | 成立运维队伍，落实运维责任，常驻运维人员不少于4人；运维人员具有一定专业水平和相关项目经验。 | 2.0 |  |  |
|  |  | 运维记录 | 记录运维过程，归档记录文件 | 具有相应的纸质或电子记录，包括但不限于资产管理、日常巡查、数据统计报告、工作考核报告、运维现场照片等记录。 | 2.0 |  |  |
|  |  | 运维培训 | 对所有人员进行操作、业务培训 | 建立培训日志，对系统运维人员、农贸市场管理员、商户进行培训，具有培训材料、培训签到表、培训现场照片等材料。 | 2.0 |  |  |
|  |  | 宣传推广 | 宣传推广智慧农贸建设 | 运用广播、电视、报刊等传统媒体和网络、手机等数字化新媒体开展智慧农贸建设宣传。 | 2.0 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100.0 |  |  |

参考资料

1.深圳市农贸市场升级改造建设与管理指引

2.深圳市农贸市场智慧计量器具配置指南

3.深圳市智慧农贸市场建设管理指引

4.深圳市智慧农贸市场建设技术指引

5.DB 330303-2018 智慧农贸市场建设与管理规范

6.T/GDNB 1-2020 农贸市场智慧化建设规范

7.GB/T35873-2018 农产品市场信息采集与质量控制规范

8.GB/T 22239-2019 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

9.GB/T 22240-2008 信息安全技术 信息系统等级保护定级指南

10.GB 17859-1999 计算机信息系统 安全保护等级划分准则

11.GB/Z 24294-2018 信息安全技术 基于互联网电子政务信息安全实施指南

12.GB/T 25068-2012 信息技术 安全技术 IT网络安全

13.GB/T 25070-2019 信息安全技术 信息系统登记保护安全设计技术要求

14.GB/T 28448-2019 信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求

15.GB/T 28452-2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求

16.GB/T 31168-2014 信息安全技术 云计算服务安全能力要求

17.GB 50174-2008 电子信息系统机房建设规范

18.GB/T 28827-2012 信息技术服务 运行维护

19.GB/T 7722-2005 电子台案秤

20.GB/T 34068—2017 物联网总体技术智能传感器接口规范

21.SB/T 11124-2015 肉类蔬菜流通溯源零售电子秤通用规范

22.T/SZMS0001-2019 智能溯源电子秤

23.GB 37300-2018 公共安全重点区域视频图像信息采集规范

24.GAT 367-2016 视频安防监控系统技术要求

25.DB 3304/ 039-2019 农贸市场快速检测室建设与管理规范

26.肉类蔬菜流通追溯体系感知技术要求

27.肉类蔬菜流通追溯体系城市管理平台规范

28.GB/T 38157-2019重要商品追溯 追溯管理平台建设规范

29.商务部办公厅关于印发肉类蔬菜流通追溯体系项目建设中期评估规范和考核验收规范的通知（商办秩函〔2014〕512号）

30.商务部办公厅 财政部办公厅关于印发重要商品追溯体系建设示范工作评估验收指南的通知（商办秩函〔2018〕143号）