附件2.1

深圳市2023年电梯载荷试验监督抽查项目

一、曳引式电梯

| 序号 | 项目 | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.1 平衡系数试验 （C） | 曳引电梯的平衡系数应当在0.40~0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值 | 轿厢分别装载额定载重量的30%、40%、45%、50%、60%作上、下全程运行，当轿厢和对重运行到同一水平位置时，记录电动机的电流值，绘制电流-负荷曲线以上、下行运行曲线的交点确定平衡系数。 注:只有当本项检验结果为符合时，方可进行第2-4项目的检验 |
| 2 | 4.10 轿厢超载保护装置 （C） | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号，并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量(对于额定载重量小于750kg的电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态 注：该项如满足《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）对该装置的要求也应视为符合要求 | 判定：进行加载试验(均布载荷)，验证超载保护装置功能（注意：本试验及以下各项试验均需在平衡试验合格后方可进行）。 |
| 3 | 8.6 运行 试验 （C） | 轿厢满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生 | 轿厢满载，以正常运行速度上、下运行，观察运行情况 |
| 4 | 8.12 静态曳引检查 （B） | 对于轿厢面积超过规定的载货电梯，以轿厢实际面积所对应的125%额定载重量进行静态曳引检查；对于额定载重量按照单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算的汽车电梯，以150%额定载重量进行静态曳引检查；历时10min，曳引绳应当没有打滑现象 | 轿厢停在下端站，切断主电源开关，在曳引轮上钢丝绳和曳引轮的重叠位置作一水平方向的标记。然后按规定在轿厢中装载试验载荷，历时10min，检查是否出现打滑现象 |

二、自动扶梯

| 序号 | 项目 | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.13 附加制动器 （B） | 附加制动器应当功能有效，能使具有制动载荷向下运行的自动扶梯有效地减速停止，并使其保持静止状态 | 目测；由施工单位或者维护保养单位按照制造厂提供的方法，进行试验，检验人员观察、确认 |
| 2 | 10.3 制停 距离 （B） | 空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20m~1.00m 0.65m/s 0.30m~1.30m 0.75m/s 0.40m~1.50m | 制动载荷的确定： 每个梯级的制动载荷按其名义宽度z1确定： z1≤0.6m时， 60kg； 0.6m<z1≤0.8m时， 90kg； 0.8m<z1≤1.1m时， 120kg； 制动载荷=每个梯级的制动载荷×提升高度/最大可见梯级踢板高度。试验时，将总制动载荷分布在自动扶梯上部2/3的梯级上。 |