附件1.1

深圳市2022年电梯维保质量监督抽查项目

- 曳引式电梯抽查项目

| 序号 | 项目 | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.7 驱动主机（B） | （1）制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污。 | 目测制动器动作情况。 |
|  |  | （2）手动紧急操作装置符合以下要求： ★①对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作； ②松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位； ③在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不可拆卸的可以在手轮上标出； ④能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态； ⑤进行手动紧急操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区。 | 目测；通过模拟操作检查电气安全装置和手动松闸功能。 【补充说明】 标有★的项目为根据有关规定，对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电梯，可以不检验。 |
| 2 | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 （B） | （1）紧急电动运行装置应当符合以下要求： ①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区。 | 目测；通过模拟操作检查紧急电动运行装置功能。 |
|  |  | （2）无机房电梯的紧急操作和动态测试装置应当符合以下要求： ①在任何情况下均能够安全方便地从井道外接近和操作该装置； ②能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区； ③装置上设有永久性照明和照明开关； ④装置上设有停止装置或者主开关。 | 目测；结合相关试验，验证紧急操作和动态测试装置的功能。 操作停止装置，验证其功能。 【补充说明】 ①对于日立UAX 无机房电梯紧急操作和动态试验装置，考虑到该型号无机房电梯属于早期安装的设备，能满足本项要求，按合格判定。 ②如果紧急操作与动态试验屏装有主电源开关，则不要求设置停止装置。 |
| 3 | 4.8 紧急照明和报警装置（B） | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和紧急照明： （1）正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源； | 接通和断开紧急报警装置的正常供电电源，分别验证紧急报警装置的功能；断开正常照明供电电源，验证紧急照明的功能。 【补充说明】 若轿内电话与公用电话网连接，并且应急照明满足看见所标永久性的电话号码以及电话号码盘，则按合格判定。 |
|  |  | （2）紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房(或者紧急操作地点)之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条(1)所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 |  |
| 4 | 6.5 防止门夹人的保护装置（B） | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 | 模拟动作试验。 【补充说明】 如果中分门采用安全触板作为防止夹人的保护装置，则两侧轿厢门扇都应设置安全触板。 |
| 5 | 6.6 门的运行和导向（B） | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；如果磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 | 目测(对于层门，抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检查) |
| 6 | 6.7 自动关闭层门 装置(B) | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施 | 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门，将轿厢运行至开锁区域外，打开层门，观察层门关闭情况及防止重块坠落措施的有效性。 |
| 7 | 6.8 紧急开锁装置（B） | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 | 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门，用钥匙操作紧急开锁装置，验证其功能。 |
| 8 | 6.9 门的锁紧（B） | (1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置： ②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； ③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； ④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作； | (1)目测门锁及电气安全装置的设置； (2)目测锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度； (3)使电梯以检修速度运行，打开门锁，观察电梯是否停止。 |
|  |  | (2)如果轿门采用了门锁装置，该装置应当符合本条(1)的要求 |  |
| 9 | 6.10 门的闭合（B） | (1)正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或者停站；如果一个层门或者轿门(或者多扇门中的任何一扇门)开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行 | (1)使电梯以检修速度运行，打开层门，检查电梯是否停止； (2)将电梯置于检修状态，层门关闭，打开轿门，观察电梯能否运行； (3)对于由数个间接机械连接的门扇组成的滑动门，抽取轿门和基站、端站以及至少20%其他层站的层门，短接被锁住门扇上的电气安全装置，使各门扇均打开，观察电梯能否运行。 |
|  |  | (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 |  |
| 10 | 2.9 限速器（B） | 限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常。 | 目测调节部位封记和限速器运转情况，结合“轿厢限速器-安全钳试验”的试验结果，判断限速器动作是否正常。 |
| 11 | 8.4 轿厢限速器－安全钳试验(B) | 轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠。 | 轿厢空载以检修速度运行，人为分别使限速器和安全钳的电气安全装置动作，观察轿厢是否停止运行；然后短接限速器和安全钳的电气安全装置，轿厢空载以检修速度向下运行，人为动作限速器，观察轿厢制停情况。 |
| 12 | 8.7 应急救援试验 （B） | (1)在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序 | (1)目测； (2)在空载工况下，模拟停电和停梯故障，按照相应的应急救援程序进行操作。由维护保养单位进行操作，检验人员现场观察、确认。 |
|  |  | (2)在各种载荷工况下，按照本条(1)所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员 |  |
| 13 | 8.10 上行制动工况曳引检查（B） | 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止。 | 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部时，断开主开关，检查轿厢停止情况。 |
| 14 | 停止 装置 （C） | 应当在以下位置装设易于接近且方便操作的停止装置： a.轿顶； b.进入底坑时和底坑地面上。 当上述停止装置中的某一个动作时，应防止电梯驱动主机启动或立即使其停止运行，制动器的电源也应被切断。 | 分别检查轿顶和底坑的停止装置，验证其是否有效。 |
| 15 | 维护保养记录与标志 （C） | ①电梯每十五日不得少于一次维护保养，按规定填写维护保养记录、出具维护保养标志，并经使用单位确认。 ②电梯维护保养单位在维护保养结束前，对维护保养质量进行复核。 | 检查资料是否按规定交接给使用单位，资料是否完整有效。检查维护保养记录是否有复核人员的签字。 【补充说明】《广东省电梯使用安全条例》第十五条第（二）项规定了，实施维护保养时现场作业人员不得少于二人，并做好自身安全防护。 对于本项所述的复核人员，一般为实施现场维保的另一名维保人员。 |

备注：1.项目栏中数字序号与《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001－2009，含第1号、第2号和第3号修改单）的附件A的条文序号一致；

2.标有★的项目为根据有关规定，对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电梯，可以不检验；

3.第15项的①项目内容与《深圳经济特区特种设备安全条例》第二十五条第（三）项相对应；②项目内容与《广东省电梯使用安全条例》第十五条第（五）项相对应。

- 自动扶梯、自动人行道抽查项目

| 1 | 2.15 紧急停止装置（B） | 紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应当为红色，有清晰的永久性中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2以下，应当在扶手装置1/2高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置。 | 目测；操作试验。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.4 防护挡板（B） | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，应当采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，应当设置一个高度不小于0.30m、无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少25mm(扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外) | 目测，测量相关数据。使用卷尺测量。 【补充说明】 ①垂直固定防护挡板如图1和图2所示设置，其中高度h5≥0.3m，从扶手带上方（即扶手带上表面）开始计算；且至少延伸至扶手带下缘25mm处。 ②防护挡板除无锐利边缘外还应具有一定强度，如不能使用泡沫板、纸皮板等，并可靠固定。 图1 与楼板交叉处防护挡板示例; 图2 交叉设置的自动扶梯之间防护挡板示例. |
| 3 | 2.7 停止开关设置（B） | 在驱动站和转向站都应当设有停止开关，如果驱动站已经设置了主开关，可以不设停止开关。对于驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外面的自动扶梯与自动人行道，则应当在驱动装置区段另设停止开关。 停止开关应当是红色双稳态的，有清晰的永久性标识 | 目测；操作试验 |
| 4 | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置（B） | (1)为防止人员跌落而在自动扶梯或者自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当位于地平面上方(1000 ± 50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不得小于1000mm，并且确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平； | 目测；测量相关数据 (1)防爬装置，如图3所示。 (2)（外盖板）阻挡装置，如图4所示。 (3)防滑行装置，如图5所示。 图3 图4 图5 【补充说明】 防爬装置的高度应至少与扶手带表面齐平，同时仍应符合扶手带外缘距离的要求。如果存在人员跌落的风险，应采取适当措施阻止人员爬上扶手装置外侧，在外盖板上装设符合要求的防爬装置；如不存在攀爬可能（例如已设置出入口阻挡装置，或符合本条第(2)项要求的外盖板阻挡装置），可不需设置。 |
|  |  | (2)当自动扶梯或者自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125mm时，在上、下端部应当安装阻挡装置以防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或者自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处； |  |
|  |  | (3)当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应当无锐角或者锐边 |  |
| 5 | 6.1 扶手带入口保护（B） | 在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应不能启动或立即停止。 | 模拟动作试验。检修状态下使用辅助工具使装置动作，驱动主机应不能启动；检修运行时用辅助工具使装置动作，驱动主机应立即停止。 |
| 6 | 6.2 梳齿板保护 （B） | 当有异物卡入，梳齿板与梯级或踏板发生碰撞时，自动扶梯或自动人行道应自动停止运行。 | 拆下中间部位的梳齿板，用工具使梳齿板向后或者向上移动（或者前后、上下），检查安全装置是否动作，自动扶梯或自动人行道能否启动。该项目在检修状态下进行检验，如两侧分别设置有安全开关，则两侧的安全开关都应分别检查，以确保在梳齿板的任何位置卡人异物时，保护装置都能可靠动作。 【补充说明】 对于制造日期为1998年2月1日以前的设备，本项不合格不作为否决项，按C项处理 |
| 7 | 6.4 非操纵逆转保护（B） | （1）自动扶梯或倾斜角不小于6°的倾斜式自动人行道应设置一个装置，使其在梯级，踏板或胶带改变规定运行方向时，自动停止运行 | 由维修保养单位按制造厂提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认。 【补充说明】 ①对于制造日期为1998年2月1日以前的设备，第①项不合格不作为否决项，按C项处理，第②项不适用。 ②对于允许按照GB16899-1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道，检验内容第②项要求不适用。 |
|  |  | ★（2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 |  |
| 8 | 6.11 检修盖板和楼层板 （B） | (1)应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等)，防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转； | 目测；开启检修盖板、楼层板，观察驱动主机能否启动。 【补充说明】 对于允许按照GB16899-1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道，检验内容第（2）项要求不适用。 |
|  |  | ★(2)监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应当符合下列要求之一： ①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； ②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作 |  |
| 9 | 6.12 制动器 松闸故障保护 （B） | ★(1)应当设置制动系统监控装置，当自动扶梯或者自动人行道启动后制动系统没有松闸时，驱动主机应当立即停止运行； | 由维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认。 【补充说明】 ①该项保护装置在检修状态下不要求起作用； ②对于允许按照GB16899-1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道，本项检验内容要求不适用。 |
|  |  | ★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |
| 10 | 9.1 使用须知（B） | 在自动扶梯或自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车(无坡度自动人行道除外)。 这些使用须知，应尽可能用象形图表示。 | 外观检查。 【补充说明】 标志应由经久耐用的材料制成，设置在醒目的位置。可使用图6所示指令标志和禁止标志。 图6 使用须知. |
| 11 | 10.3 制停距离（B） | 自动扶梯或自动人行道的制停距离： ①空载和有载向下运行的自动扶梯： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m ②空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m 0.90m/s 0.55～1.70m | 制停距离应从电气制动装置动作时开始测量。只做空载试验。 （1）仪器测量； （2）标记测量： ①在梯级、踏板或胶带和围裙板上作好标记； ②操作自动扶梯或自动人行道运行到达名义速度，至标记重合对齐时按紧急停止开关或切断电源，用卷尺测量两标记之间距离即为制停距离。空载制停距离应满足10.3要求。 （2）选用电梯/人行道多功能检测仪进行测量。 【补充说明】 （1）制停距离范围不包括端点数值[GB16899-2011 5.4.2.1.3表3表5]。 （2）额定速度为0.45m/s的自动扶梯或自动人行道，其制停距离按照0.5m/s速度的要求实施； （3）对自动扶梯，“空载和有载向下运行”，“空载”应为空载向上、向下运行；对自动人行道，“空载和有载水平运行或有载向下”，“空载”应为空载向上、向下或水平双方向运行； （4）对只能单向运行的自动扶梯和自动人行道，空载制动距离只要测量制造设计或使用规定的运行方向。对单向运行的情况检验记录应进行备注，并附相关使用单位使用规定的文件说明。对下行方向，如非制造设计原因，仍应进行测量。 |
| 12 | 驱动主机安装 （B） | 驱动主机应当安装牢固可靠 | 根据驱动主机或者转向站及总体布置图、安装使用维护说明书，检查驱动主机的紧固、防松是否符合要求。 |
| 13 | 扶手带的运行速度偏差（C） | ⑴应当运行正常，无异响和抖动 | 目测，速度采用以下测量方法： ①用转速表分别测量左右扶手带和梯级速度，检查是否符合要求。 ②选用电梯/人行道多功能检测仪进行测量。 |
|  |  | ⑵扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带的实际速度的允许偏差为0～+2% |  |
| 14 | 维护保养记录与标志 （C） | ①电梯每十五日不得少于一次维护保养，按规定填写维护保养记录、出具维护保养标志，并经使用单位确认。 ②电梯维护保养单位在维护保养结束前，对维护保养质量进行复核。 | 检查资料是否按规定交接给使用单位，资料是否完整有效。检查维护保养记录是否有复核人员的签字。 【补充说明】《广东省电梯使用安全条例》第十五条第（二）项规定了，实施维护保养时现场作业人员不得少于二人，并做好自身安全防护。 对于本项所述的复核人员，一般为实施现场维保的另一名维保人员。 |

备注：1.项目栏中数字序号与《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005－2012，含第1号、第2号和第3号修改单）的附件A的条文序号一致。

2.标有★的项目，对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，相应项目可以不检验。

3.第14项的①项目内容与《深圳经济特区特种设备安全条例》第二十五条第（三）项相对应；②项目内容与《广东省电梯使用安全条例》第十五条第（五）项相对应。