附件2.1

深圳市2022年使用安全管理状况监督抽查项目

- 曳引式电梯抽查项目

| 序号 | 项目 | 检验内容与要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全技术档案 （B） | 电梯使用单位应当建立电梯安全技术档案并长期保存。 安全技术档案，应当包括《特种设备安全法》第三十五条所规定的内容，即（不含统计项）： ①产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； ②特种设备的定期检验和定期自行检查记录； ③特种设备的日常使用状况记录； ④特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； ⑤特种设备的运行故障和事故记录。 注：在TSG T7001-2009实施前已经完成安装、改造或者重大修理的，本项①所述文件资料的检查情况，记载在“◇出厂文件”项中 对于2015年10月1日后办理使用登记的电梯，其安全技术档案还应当包括《广东省电梯使用安全条例》第十条所规定的内容，即（不含统计项）： ⑥产品质量合格证明，安装及维护保养说明； ⑦电梯安装、改造、修理施工过程记录等施工文件； ⑧维护保养和定期自行检查记录，安全保护装置定期校验、检修记录，运行故障和事故记录； ⑨监督检验和定期检验报告 | 检验方法：查验资料。 【补充说明】关于维保记录内容信息、填写、签字的规范性等要求，纳入维保质量抽查项目，在此不作要求。 |
| 2 | ◇ 出厂文件 | 发现缺少第2-3项所列资料的，需通知企业尽量补齐，并叮嘱企业长期保存： ①特种设备的设计文件； ②产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件（仅适用于在TSG T7001-2009实施前已经完成安装、改造或者重大修理的）； ③型式试验报告，应急处置技术指导文件（仅适用于2015年10月1日后办理使用登记的） | 检验方法：查验资料。 【补充说明】该项为统计项目，不作符合性判定。 |
| 3 | ◇ 施工文件 | 施工文件（隐蔽工程资料、重大技术问题处理文件） （仅适用于2015年10月1日后办理使用登记的） | 检验方法：查验资料。 【补充说明】该项为统计项目，不作符合性判定。 |
| 4 | 安全管理制度 （C） | 电梯使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度 | 检验方法：查验资料。 安全管理制度至少应包括以下内容： （1）岗位职责制度； （2）隐患排查治理制度； （3）应急救援制度。 【补充说明】要求各项制度填写规范并盖有电梯使用单位公章（私人单位签字按手印） |
| 5 | 安全管理负责人 C | ①电梯使用单位应指定或者配备电梯安全管理负责人； ②按照TSG 08-2017要求设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理资格证书 | 检验方法：查验资料。 （1）是否设置安全管理负责人，检查是否有人员任命书： 符合设置安全管理机构要求（注1）的，查看安全管理负责人特种设备安全管理人员资格证书； （2）是否设置安全管理员： 符合配备专职安全管理员要求（注2）的，查看专职安全管理员相应的特种设备安全管理人员资格证书，检查其证书是否有相应聘用信息；不需要配备专职安全管理员要求的，可以配备兼职安全管理员(注3)，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理。 注1：设置安全管理机构要求，本次监督抽查按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中2.3.2(5)的要求执行。 注2：配备专职安全管理员要求，按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中2.4.2.2.2的要求执行。 注3：兼职安全管理员不要求取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。对于允许配置兼职安全管理员的，且已在本周期定期检验时提交了声明材料的，“安全管理员”项可直接视为符合要求。 |
| 6 | 安全 管理员 B | ①电梯使用单位应指定或者配备电梯安全管理员； ②按照TSG 08-2017要求配备专职安全管理员的使用单位，其专职安全管理员应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。除此之外，至少配备兼职安全管理员，或者委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理 |  |
| 7 | 安全防护与疏导措施 （C） | 电梯使用单位应该遵守下列关于安全防护与疏导措施的规定： ①在人员密集使用电梯时，采取有效疏导措施； ②对运载建筑材料、建筑垃圾以及容易造成电梯损坏的家具、家用电器等物品的，采取有效的安全防护技术措施或者安排人员进行现场管理 | 检验方法：查阅相关管理制度，询问执行情况，查验相关记录，检查现场防护的存放情况、人员密集的侯梯厅疏导情况等。 当使用电梯运载建筑材料、建筑垃圾以及容易造成电梯损坏的家具、家用电器等物品时，电梯使用单位是否建立相关管理制度，如报备后采取现场管理或采取有效安全防护技术措施等，查验相关见证材料 |
| 8 | 实时监控 （C） | 学校、幼儿园、医疗机构、车站、机场、口岸、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等公众聚集场所使用的电梯实施实时监控，监控数据应当保存不少于一个月 | 现场检查。 （1）查看是否设置实时监控设备； （2）查看监控数据保存时间是否不少于1个月，且连续不间断。 |
| 9 | 4.8 紧急照明和报警装置 （B） | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和紧急照明： (1)正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源。 | 接通和断开紧急报警装置的正常供电电源，分别验证紧急报警装置的功能；断开正常照明供电电源，验证紧急照明的功能。 【补充说明】 若轿内电话与公用电话网连接，并且应急照明满足看见所标永久性的电话号码以及电话号码盘，则按合格判定 |
|  |  | (2)紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房(或者紧急操作地点)之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条(1)所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 |  |
| 10 | 救援服务组织的考核 （C） | 电梯使用单位应安装电梯应急呼救系统并保障有效使用 | 模拟试验，结合“4.8紧急照明和报警装置（2）”试验一并验证，本条项目是建立在确定上述试验符合要求前提下进行判定的。如果“4.8紧急照明和报警装置（2）”检验结果为不符合，则本项目按不适用处理 【补充说明】 《广东省电梯使用安全条例》第九条第（五）项规定，应确保电梯紧急报警装置有效使用和值班人员在电梯运行期间在岗 |
| 11 | 使用 标志 及 注意事项（B） | 电梯使用单位应当在电梯明显位置标明检验标志、维护保养标志、安全提示、警示标志以及服务、投诉、救援电话 | 目测。 【补充说明】 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）规定了，《特种设备使用标志》固定在电梯轿厢（或者扶梯、人行道出入口）易于乘客看见的部位 |

备注：1.第1项的项目内容与《特种设备安全法》第三十五条和《广东省电梯使用安全条例》第十条相对应；

2.第4项的项目内容与《特种设备安全法》第三十四条和《广东省电梯使用安全条例》第十一条相对应；

3.第5、6项的项目内容与《广东省电梯使用安全条例》第九条第（二）项和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）中2.4.2相对应；

4.第7项的项目内容与《深圳经济特区特种设备安全条例》第二十四条第（五）项和《广东省电梯使用安全条例》第九条第（八）项相对应；

5.第8项的项目内容与《广东省电梯使用安全条例》第九条第（十三）项和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）中2.3.2注2-3相对应；

6.第9项的项目栏中数字序号与《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001－2009，含第1号、第2号和第3号修改单）的附件A的条文序号一致；

7.第10项的项目内容与《深圳经济特区特种设备安全条例》第二十四条第（二）项和《广东省电梯使用安全条例》第九条第（五）项相对应；

8.第11项的项目内容与《深圳经济特区特种设备安全条例》第二十四条第（四）项和《广东省电梯使用安全条例》第九条第（四）项相对应；

9.带◇项目（第2、3项）为统计项目，不作符合性判定；当存在该类项目不合格（缺少资料）时，应通过《监督抽查初步结果通知书》告知受检单位尽量补齐，并叮嘱企业长期保存。

- 自动扶梯、自动人行道抽查项目

| 1 | 安全技术档案 （B） | 电梯使用单位应当建立电梯安全技术档案并长期保存。 安全技术档案，应当包括《特种设备安全法》第三十五条所规定的内容，即（不含统计项）： ①产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； ②特种设备的定期检验和定期自行检查记录； ③特种设备的日常使用状况记录； ④特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； ⑤特种设备的运行故障和事故记录。 注：在TSG T7001-2009实施前已经完成安装、改造或者重大修理的，本项①所述文件资料的检查情况，记载在“◇出厂文件”项中 对于2015年10月1日后办理使用登记的电梯，其安全技术档案还应当包括《广东省电梯使用安全条例》第十条所规定的内容，即（不含统计项）： ⑥产品质量合格证明，安装及维护保养说明； ⑦电梯安装、改造、修理施工过程记录等施工文件； ⑧维护保养和定期自行检查记录，安全保护装置定期校验、检修记录，运行故障和事故记录； ⑨监督检验和定期检验报告 | 检验方法：查验资料。 【补充说明】关于维保记录内容信息、填写、签字的规范性等要求，纳入维保质量抽查项目，在此不作要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ◇ 出厂文件 | 发现缺少第2-3项所列资料的，需通知企业尽量补齐，并叮嘱企业长期保存： ①特种设备的设计文件； ②产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件（仅适用于在TSG T7001-2009实施前已经完成安装、改造或者重大修理的）； ③型式试验报告，应急处置技术指导文件（仅适用于2015年10月1日后办理使用登记的） | 检验方法：查验资料。 【补充说明】该项为统计项目，不作符合性判定。 |
| 3 | ◇ 施工文件 | 施工文件（隐蔽工程资料、重大技术问题处理文件） （仅适用于2015年10月1日后办理使用登记的） | 检验方法：查验资料。 【补充说明】该项为统计项目，不作符合性判定。 |
| 4 | 安全管理制度 （C） | 电梯使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度 | 检验方法：查验资料。 安全管理制度至少应包括以下内容： （1）岗位职责制度； （2）隐患排查治理制度； （3）应急救援制度。 【补充说明】要求各项制度填写规范并盖有电梯使用单位公章（私人单位签字按手印） |
| 5 | 安全管理负责人 C | ①电梯使用单位应指定或者配备电梯安全管理负责人； ②按照TSG 08-2017要求设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理资格证书 | 检验方法：查验资料。 （1）是否设置安全管理负责人，检查是否有人员任命书： 符合设置安全管理机构要求（注1）的，查看安全管理负责人特种设备安全管理人员资格证书； （2）是否设置安全管理员： 符合配备专职安全管理员要求（注2）的，查看专职安全管理员相应的特种设备安全管理人员资格证书，检查其证书是否有相应聘用信息；不需要配备专职安全管理员要求的，可以配备兼职安全管理员(注3)，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理。 注1：设置安全管理机构要求，本次监督抽查按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中2.3.2(5)的要求执行。 注2：配备专职安全管理员要求，按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中2.4.2.2.2的要求执行。 注3：兼职安全管理员不要求取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。对于允许配置兼职安全管理员的，且已在本周期定期检验时提交了声明材料的，“安全管理员”项可直接视为符合要求。 |
| 6 | 安全 管理员 B | ①电梯使用单位应指定或者配备电梯安全管理员； ②按照TSG 08-2017要求配备专职安全管理员的使用单位，其专职安全管理员应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。除此之外，至少配备兼职安全管理员，或者委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理 |  |
| 7 | 实时监控 （C） | 学校、幼儿园、医疗机构、车站、机场、口岸、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等公众聚集场所使用的电梯实施实时监控，监控数据应当保存不少于一个月 | 现场检查。 （1）查看是否设置实时监控设备； （2）查看监控数据保存时间是否不少于1个月，且连续不间断。 |
| 8 | 9.1 使用 须知 （B） | 在自动扶梯或自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车(无坡度自动人行道除外)。 这些使用须知，应尽可能用象形图表示 | 外观检查。 【补充说明】 标志应由经久耐用的材料制成，设置在醒目的位置。可使用图1所示指令标志和禁止标志。 图1 使用须知 |
| 9 | 使用 标志 及 注意事项（B） | 电梯使用单位应当在电梯明显位置标明检验标志、维护保养标志、安全提示、警示标志以及服务、投诉电话 | 目测。 【补充说明】 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）规定了，《特种设备使用标志》固定在电梯轿厢（或者扶梯、人行道出入口）易于乘客看见的部位 |

备注：1.第1项的项目内容与《特种设备安全法》第三十五条和《广东省电梯使用安全条例》第十条相对应；

2.第4项的项目内容与《特种设备安全法》第三十四条和《广东省电梯使用安全条例》第十一条相对应；

3.第5、6项的项目内容与《广东省电梯使用安全条例》第九条第（二）项和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）中2.4.2相对应；

4.第7项的项目内容与《广东省电梯使用安全条例》第九条第（十三）项和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）中2.3.2注2-3相对应；

5.第8项项目栏中数字序号与《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005－2012，含第1号、第2号和第3号修改单）的附件A的条文序号一致；

6.第9项的项目内容与《深圳经济特区特种设备安全条例》第二十四条第（四）项和《广东省电梯使用安全条例》第九条第（四）项相对应；

7.带◇项目（第2、3项）为统计项目，不作符合性判定；当存在该类项目不合格（缺少资料）时，应通过《监督抽查初步结果通知书》告知受检单位尽量补齐，并叮嘱企业长期保存。