- 附件5.1

- 深圳市2025年电梯限速器动作可靠性抽查项目

| 序号 | 抽查项目 | 抽查内容与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 限速器金属结构件 | 不存在下列情形： - 限速器金属结构件（外壳、支架、棘轮等）发生变形、严重锈蚀或开裂。 |
|  | 限速器绳轮 | 不存在下列情形： 1）限速器绳轮出现裂纹，绳槽严重磨损、沟痕或变形； 2) 限速器绳轮转动阻力大、卡涩或轴承异响。 |
|  | 限速器传动机构 | 限速器触发装置动作灵活，不存在下列情形： 1）棘爪磨损后与棘轮啮合不良； 2）离心甩块的弹簧疲劳（弹性下降）导致超速时甩块无法正常甩出； 3）限速器内部的连杆等传动部件因长期缺乏润滑或进入灰尘、油污，出现锈蚀、卡阻，导致动作卡顿； 4）触发轿厢上行超速保护装置或轿厢意外移动保护装置的限速器，动作时不能有效触发。 |
|  | 限速器安全开关 | 限速器的安全开关功能有效，不存在下列情形： 1）限速器安全开关（如超速开关、复位开关等）的触点长期使用后出现氧化、烧蚀、锈蚀； 2）安全开关的接线端子老化松动，出现线路虚接、短路； 3）安全开关的绝缘层出现老化、开裂。 |
|  | 限速器防护装置 | 不存在下列情形： - 防护装置缺失，或外壳破损、变形； - 连接部位（如螺栓、卡扣等）松动、锈蚀或脱落； - 防护装置与限速器其他部件的间隙过小导致卡阻、擦碰现象。 |
|  | 限速器绳 | 不存在下列情形： 1）钢丝绳出现断丝、断股、绳径变细，导致强度不足； 2）钢丝绳出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折； 3）钢丝绳出现粉末状物，内部或表面出现严重生锈。 |
|  | 限速器张紧轮及相关机械装置 | 不存在下列情形： 1)张紧轮严重锈蚀、变形或开裂； 2)张紧轮轴承损坏； 3)张紧轮绳槽缺损或严重磨损； 4)张紧轮相关机械装置结构严重变形； 5)张紧轮防护装置缺失，或外壳破损、变形，或与运动部件存在卡阻、碰擦现象。 |
|  | 限速器张紧检查开关 | 不存在下列情形： - 张紧检查开关破损； - 张紧检查开关功能失效。 |
| 9 | 触发动作试验及复位检查 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳触发动作试验，限速器、安全钳动作可靠，试验后进行复位检查： (1)如果安全钳装置释放后，限速器未能够自动复位，则应当设置一个电气安全装置来阻止在限速器处于动作状态期间电梯的启动，如果离心甩块式限速器在棘爪装置复位前未设置该功能时，则限速器上应当有复位操作的说明； (2)复位检查电气安全装置应当符合 GB 7588 中 14.1.2 的规定，安装牢固，其功能不应当由于运转和动作而发生改变。 |
| 10 | 操纵安全钳的限速器的动作速度 | 操纵轿厢、对重(或者平衡重)安全钳的限速器动作速度应当不小于轿厢运行额定速度的115%，但是应当小于下列各值： (1)对于除了不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳为 0.8m/s； (2)对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳为 1.0m/s； (3)对于额定速度不大于 1.0m/s 的渐进式安全钳为 1.5m/s； (4)对于额定速度大于 1.0m/s 的渐进式安全钳为 1.25 v +0.25/ v ,m/s； (5)对于杂物电梯安全钳，当 v ≤0.63m/s时，为0.8m/s；当 v ＞0.63m/s时，为1.25 v 。 至少进行3 次动作试验。 |
| 11 | 操纵轿厢上行超速保护装置的动作速度 | 操纵轿厢上行超速保护装置的限速器动作速度其下限是电梯额定速度的115％，上限是 GB 7588 中 9.9.3 规定的速度。 至少进行 3 次动作试验。 注：该动作速度是指轿厢上行超速保护装置速度监控元件的动作速度，可以是机械触发装置的机械动作速度，也可以是电气触发装置的电气动作速度；当采用第12项规定的检查超速的电气安全装置兼作电气触发装置时，该动作速度按第12项规定执行。 |
| 12 | 检查超速的电气安全装置的电气检查速度 | - 安装在限速器上的检查超速的电气安全装置的电气检查速度应当小于限速器动作速度，但对于额定速度不大于 1.0m/s 的电梯，检查超速的电气安全装置电气检查速度应当不大于限速器动作速度；至少进行 3次动作试验。 - 注：电气安全装置的电气检查速度不宜小于电梯额定速度的 1.05 倍。 |